# Özdirenç Tomografi (ERT) Etüdü Teknik Şartnamesi

  - Özdirenç tomografi çalışması; idare tarafından belirlenen hatlar boyunca yüklenici tarafından yapılacaktır. Ölçü düzeneğinin olanaklı olmadığı durumlarda (örneğin; yapılaşma, sert topoğrafya, bataklık, nehir, göl) idarenin onayı alınarak yeni ölçü lokasyonu belirlenmelidir.

  - Özdirenç tomografi ölçümlerinde hedeflenen etkin derinlik minimum 50 m olmalıdır.

  - Özdirenç tomografi için elektrot açıklığı etkin derinliğe bağlı olarak belirlenmelidir (minimum 60 elektrot kullanılmalıdır).

  - Özdirenç tomografi elektrot diziliminde, çalışma ortamına bağlı olarak Dipol-Dipol veya Wenner-Schlumberger yöntemi kullanılmalıdır.

  - Arazi koşullarına bağlı olarak asfalt veya beton zeminde akım ve potansiyel elektrotlarının zeminle iletişiminin sağlanması için gerekli ekipman (karot mak., kırıcılar vb. alet) ve koşullar yüklenici tarafından karşılanacak olup oluşabilecek her türlü zarar yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

  - Çalışma alanında akım kaynağı olarak akü veya jeneratör kullanılmalıdır. Ancak, zemin şartları ve etüt etkin derinliği dikkate alınarak en uygun kaynak seçilmesi zorunludur.

  - Çalışma bitiminde tüm noktaların indeks isimleri ile x, y, z koordinatları ve elde edilen ham veri dosyası sayısal ortamda idareye günlük olarak teslim edilmelidir.

  - Veri kalitesi, idare tarafından görevlendirilen kontrolörün bilgisayarından kontrol edilebilmeli ve bunun için tedbir ve koordinasyon yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

  - Özdirenç tomografi arazi çalışmaları mücbir sebepler ya da idarenin işi durdurmasının haricinde 4 ay (120 gün) takvim günü içerisinde bitirilmelidir. Arazi sonrası yorumlama ve raporlama işlemleri ise 15 (onbeş) takvim günü içerisinde tamamlanmalıdır. 135 takvim gününün tamamlanmasından sonra, özdirenç tomografi çalışmalarında sahada toplanan tüm ham veriler, ölçü noktası koordinatları, veri işlem sonucu elde edilen veriler, kesitler ve haritaları içerecek şekilde özdirenç tomografi etüt raporları (veri toplama, veri-işlem ve yorumlama aşamalarını kapsayan) 15 takvim günü içerisinde sayısal ortamda idareye teslim edilmelidir.