ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve dijital LCD göstergeli olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi 3 litre olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı 100 ile 1500 rpm arasında 5 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sıcaklığı 280±5°C ye kadar ayarlanabilmeli ve set edilen değerdeki sıcaklık hassasiyeti ±1°C olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü en az 500 W olmalıdır.

- Cihaz etrafında sıvı dökülmelerine karşı bir yol olmalıdır. Böylece cihaz tablasından akan sıvılar iç aksamına temas etmemelidir.

- Çalışmalar sırasında kullanılacak Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı, 250 ml Hacim, NS : 29/3  2  adet , Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı, 100 ml Hacim, NS : 29/32 10 Adet, Erlen, Şilifli, Plastik kapaklı, 50 ml Hacim, NS : 14,5/23 10 Adet verilmelidir.

- Cihazın ısıtma tablası aside ve kimyasala dayanıklı seramik kaplı olmalıdır.

- Cihazın ısıtma tablasının çapı 135 mm olmalıdır.

- Çalışmalar sırasında kullanılacak Damlatma hunisi, Armudi tip, PTFE Musluklu, 500 ml Hacim, NS : 29/32  3 Adet verilmelidir.

- Cihazın boyutları 150x260x80 mm (wxdxh) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1.8 kg geçmemelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaza istendiğinde Pt 100 sensörü takılarak kabın içindeki numune sıcaklığı hassas olarak ölçülebilmelidir.

- Çalışmalar sırasında kullanılacak Manyetik Balık, Teflon, 20x6 mm, 20ad/pk 30x6 mm, 10ad/pk , 40x6 mm, 10ad/pk  , Manyetik Balik Yakalayicisi, Teflon(PTFE), 30cm 1 adet verilmelidir.

- Çalışmalar sırasında kullanılacak Beher, Kısa form, 25 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, Hacim 10’ar Adet , Mezür, Uzun tip, Altıgen tabanlı, 10 ml, 50 ml Hacim 20 ‘şer adet , Laboratuvar şişesi mavi kapak 50 ml, 100 ml, 500 ml 20’şer adet, Laboratuvar şişesi  amber 50 ml, 100 ml, 500 ml 20’şer adet verilmelidir.

- Laboratuvar çalışması için 1 adet Elmas Cam kalemi ve 2 adet  250 ml Piset verilmelidir.

- Cihaz AC 220 Volt 50/60 Hz ile çalışacaktır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

Masa Üstü PH Metre Teknik Şartnamesi

| - Rutin ölçümlerden araştırma uygulamalarına kadar geniş bir aralıkta çalışma imkanı sağlamalıdır. - Sıcaklık ve iyona karşı duyarlı ölçüm yapabilmelidir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ölçüm Aralığı - PH | : -2,000... 19,999 pH, ± 1999 mV, - 5 °C... 105,0 °C : -2.0 … 20.0 ±0.1 pH -2.00 … 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ölçüm Hassasiyeti - Sıcaklık | :± 0,005 pH, ± 0,3 mV, ±0,1 K : 5.0 … 105.0 °C ±0.1 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ebatlar | : 240 x 190 x 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ağırlık | : 1000 gr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otomatik sıcaklık kompanzasyonu ve paralel sıcaklık ölçümü - 4x 1,5 V AA kullanım pili veya 4 x 1,2 V NiMH-şarj edilebilir - Cihaza monte edilen stand sayesinde yerden tasarruf etmeyi sağlamalıdır. - Ekranda Elektrod Durumunu Gösterimi Olmalıdır. - Cihaz IP43 korumalı 1-,2-,3-nokta kalibrasyonlu olmalıdır. - SenTix 81 ph elektrodu, 2 Ad. Verilmelidir. - SenTix 41 ph elektrodu, 1 Ad. Verilmelidir. - 4,0-7,0-10,0 ph kalibrasyon sıvıları, 500 ml 2 ‘şer Ad. Verilmelidir. - Solüsyonları kapatabilmek için 3 Adet PARAFILM 38X100 verilmelidir. - Elektrod tutucusu ile birlikte verilmelidir. - İçeriklerin kaydedilebileceği sistem ile birlikte verilmelidir. Sistem D16 i7-12700H 16 GB 512 GB SSD Iris Xe Graphics 16" , İşlemci Nesli 12. Nesil, İşlemci Önbelleği 24 MB özelliklerini taşımalıdır. - Sivri Uclu Tırtıklı 150 mm Pens 3 adet verilmelidir. - Çalışmalar sırasında kullanılacak olan Nitril Pudrasız manşet kalınlığı 0,12 mm, parmak kalınlığı 0,20 mm avuç içi kalınlığı 0,16 mm olan 10 Paket Eldiven verilmeldir. 1 Adet tüm parmaklar için Silikon Eldiven verilmelidir. - Aluminyum Folyo 45 Cm x 100 Mt 3 Adet ve 1 Adet dispenseri verilmelidir. - Çalışmalarda kullanılacak olan Organik İnorganik Gaz ve Toz için 1 adet Yarım Yüz maskesi verilmelidir. - Laboratuvar gereçleri yüzey temizliğinde kullanılmak üzere 10 şişe 2,5 Lt Teksol verilmelidir. - Cihaz laboratuvara eksiksiz teslim edilmeli ve kurulum eğitimi verilmelidir. - Teklif ile birlikte ürüne ait kalite belgeleri sunulmalıdır. - Daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış markalar için deme istenecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TEKNİK ŞARTNAME

UVA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Lamba UVA Uygulamaları için üretilmiş olmalıdır.

- UVA ışık, malzeme kürleme veya sertleştirme işlemlerinde, malzeme testlerinde, bazı analiz ve denetleme yöntemlerinde etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

- Yapay Yaşlandırma Uygulamalarında kullanılmalıdır.

- Güneş ışınlarını kopyalayan UV lambaların foton enerjisi radikalleri oluşturarak malzemenin oksidasyonu sağlayarak  UV yaşlandırma testlerinde ışık kaynağı olarak kullanılmalıdır.

- UV Duyarlı Kaplamaların Uygulanması için UV Işık; UV lambalar, fotolitografi ve foto gravür işlemleri gibi bir yüzeyi desen ile kaplamak için kullanılan UV duyarlı malzemeleri ışınlamak için kullanılmalıdır.

- Güneş Işığı Simülasyonu; çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda Güneş’in UV ışınlarını taklit etmek için kullanılmalıdır.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Cerium(III) nitrate hexahydrate, 99.5%, 500grx 2 adet verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Zinc acetate dihydrate, 97%, specified according to the requirements of USP 1 KGx 1 adet  verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan  2-Propanol puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP,USP, ≥99.5% (GC) Analiz Grade 2,5 X 8 adet  verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Gadolinium(III) nitrate hexahydrate, 99.9%, (trace metal basis), 100gr x2 adet verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan 2-Methoxyethanol, 99+%, Extra Dry, AcroSeal® 1 LT x 2 adet  verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Methylene Blue, pure, certified, residual water 100 gr x 1 adet verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Ethanolamine, 99% 1 Lt x 1 verilmelidir.

- Sistem ile birlikte kullanılacak olan Metil Oranj İndikatör  Extra pure, 100gr x 1 adet verilmelidir.

- Reprografi ve fotopolimerizasyon uygulamalarında yüksek verimlilik sağlamalıdır.