Sprey Piroliz Sistemi için Alttaş Isıtıcı Teknik Şartnamesi

1- Alttaş ısıtıcı, sprey piroliz sistemi içerisinde ince film kaplama işlemine uygun olmalıdır.

2- En az 200x200 mm boyutlarında, yüksek ısıl iletime sahip bakır yüzeye sahip olmalıdır.

3- Bakır yüzey farklı cins yüzey malzemeleri ile değiştirilebilir olmalıdır.

4- Isıtıcının yüzeyi boyunca en az 200200 mm alan içerisindeki sıcaklık değişimi en fazla 2C olmalıdır.

5- Sıcaklık kontrolü saniyede 3 okuma yapabilen PID kontrolcü ile gerçekleştirilmelidir.

6- Sıcaklık değeri K-tipi termoçift ile kontrol edilmelidir.

7- K-tipi termoçift değiştirilebilir olması için kolay sökülüp takılabilir olmalıdır.

8- Yüzey sıcaklığını doğru kontrol edebilmek için; termoçift, yüzeyin en fazla 1mm altında ve yüzey ortasına kadar gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.

9- Alttaş yüzey sıcaklığı max. 600°C dereceye çıkabilir olmalı ve sıcaklık dalgalanmaları en fazla 5C olmalıdır.

10- Isıtıcı kontrol paneli üzerinde ısıtıcının aktif olup olmadığını gözlemlemek için sinyal lambası bulunmalıdır