1. Hematoksilen Eosin

-Hematoxylin Solution, Harris

- Histoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Hematoksilen-eozin veya İmmunhistokimyasal boyasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Nükleusları mor renkte boyayacak özellikte olmalıdır.

- Haematoxylin5.3 g/L ve Al2(SO4)3 x 18 H2O 67 g/L şeklinde içermelidir.

- Özgül ağırlığı 1.04 g/cm3 (20 °C'de) olmalıdır.

- pH değeri 2.5-3 arasında olmalıdır (20 °C'de).

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik HHS32 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

-Eosin Y solution, alcoholic

- Histolojik boyamalara uygun olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.889 g/cm3 (20 °C), parlama noktası 19.1 °C olmalıdır.

- Alkol bazlı olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik HT110132 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Orijinal ambalajında 1 lt bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti bulunmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

2. Masson’s trichrome

- Trichrome boyama kiti bağ dokusunu dokudaki kas ve kollojen fibrinleri incelemek için

- kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürünün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

  - Weigert İron Hematoxylin – A Solüsyonu 30 ml

  - Weigert İron Hematoxylin – B Solüsyonu 30 ml

  - Picric Acid Alcoholic Solüsyonu 30 ml

  - Ponceau Acid Fuchsin Solüsyonu 30 ml

  - Phosphomolybdic Acid Solüsyonu 30 ml

  - Masson Aniline Blue Solüsyonu 30 ml

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında 100 test olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 04-011802 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

3. Periodic acid-schiff (PAS)

- PAS boyama kiti, dokuda glikojen varlığını göstermek için kullanıma ve PAS-pozitif

- retikülerfibrillerin, bazal membran, fungus ve nötralmukopolisakkaritlerinde tespitini

- yapmaya uygun olmalıdır.

- Ürünün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

  - PeriodicAcidSolisyonu 30 ml

  - SchiffReagent Solüsyonu 30 ml

  - Harris Hematoksilen Solüsyonu 30 ml

  - Bluing Solüsyonu 30 ml

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

- bulunmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında 100 test olmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik  04-130802 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

- verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.