DNA İZOLASYON BASAMAĞI

- Kullanılacak kit gaitadan, kandan, bitkiden, dokudan,tükürükten serumdan, spermadan, plazmadan, kültüre edilmiş hücrelerden, bitkisel ve hayvansal dokularla birlikte diğer vücut sıvılarından hem genomik DNA ve hem total RNA izole edebilmelidir.

- Kitte bulunan kartuşlardaki DNA ve RNA bağlayan membran kolonlar 80µm kalınlığında, gözenekli kolon membran yapısına sahip olmalı. DNA ve RNA moleküllerini hasarsız ve saf olarak izole edebilmelidir.

- Santrifüj aşamaları gerektirmeyen cihazın kartuş filtrelerine basınç prosedürü ile çalışmalıdır. Kitin protokolü santrifüj işlemi gerektirmemeli, protokol lizis, yıkama ve DNA/RNA elüsyon basamaklarından oluşmalıdır.

- Test prosedürü mekanik homojenizasyona ihtiyaç duymamalı ve izolasyon süresi uygulanacak örneklere bağlı olarak aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Dokudan (hayvansal dokular,bitkisel dokular,parafin doku,kültür edilmiş hücre,bakteri,virüs) DNA izolasyonu :  13 dk/8 örnek

-Plasmid DNA izolasyonu : 6 dk/ 8 örnek

-Kandan ve diğer vücut sıvılarından Genomik DNA izolasyonu : 6 dk/8 örnek

- Dokudan (hayvansal dokular,bitkisel dokular,virüsler, vb.) Total  RNA izolasyonu : 15 dk/8 örnek

-Kandan (lökosit hücreleri) ve diğer vücut sıvılarından Total RNA izolasyonu : 20dk/8 örnek

- 200 µl elüsyondan elde edilmesi gereken ortalama DNA/RNA miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Tam Kandan : ̴ 5 µg DNA

- Dokudan (5 mg) : ̴  4 µg-5µg DNA

- Plasmid ( 1 ml içerisinde kültüre edilmiş hücrelerden) : ̴ 12.5 µg DNA

- Kandan (1*107 Lökosit hücrelerinden) : ̴  4.5 µg RNA

- Dokudan (30 mg): ̴ 100 µg RNA

- Kit laboratuarda bulunan yarı otomatik DNA/RNA izolasyon Workstation cihazında kullanıma uygun olarak çalışmalıdır.

- Kit fenol-kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeler içermemelidir.

- Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen DNA/RNA’nın alınacağı tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasında tüp ihtiyaçları kit içinde sağlanmalıdır

- Kit içeriğinde proteaz K, lizis tamponu, yıkama tamponu, DNA/RNA temizleme tamponu, kartuşlar, toplama tüpleri ve atık tüpleri bulunmalı, 96 testlik çalışma için yeterli miktarda bulunmalıdır

- Ürünün UBB kaydı, CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

- Malzemenin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmelidir.

- Bölüme malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklama veya ürünlerde fiziksel hasar gibi muhtemel her türlü sorun halinde bölüm tarafından yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde malzemeler yenileri değiştirilmelidir.

- Yıl içerisinde kullanılan malzeme yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarını gerektiren problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları bölüm tarafından belirlenecek, söz konusu miktarlar firma tarafından temin edilmelidir ve bu durum elinizdeki malzemeler bitinceye kadar karşılanmalıdır.

- Ürünün tanıtımı yapılmış olmalıdır.

- Kit, protokollerinde belirtilen başlangıç örneklerinden genomik DNA ve total RNA izolasyonu için tasarlanmış olmalı ve 96 testlik ambalajda sunulmalıdır.

- Kitin aplikasyonu ve optimizasyonu ihaleden önce yapılmış ve yeterli sonuç alınmış olmalıdır.

- Yetkili satıcı belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.

NUMUNE TOPLANMASI VE KALITE KONTROL TEKNIK ÖZELLIKLERI

- Numune alımından önce toplanacak numuneye uygun eğitimin uygulamalı olarak firma tarafından verilmelidir.

- Numunelerin toplanacağı saklama tüpleri firma tarafından gönderilmelidir.

- Toplanan tüm numuneler merkezi Ankara’da bulunan Ar-Ge laboratuvarınca soğuk zincir kurallarına uygun olarak(-80°C) teslim alınmalı ve yine soğuk zincir kurallarına uyarak ar-ge laboratuvarına teslim etmelidir.

H.PYLORİ

1 ) duodenum veya gaita örneklerinden sonuç verilmelidir.

2 ) İhaleye girecek firma teklif öncesi bölümüze numune ile birlikte demo yapmalıdır.

3 ) Kullanılacak kitlerin CE,IVD VE UTS belgesi olmalıdır.

4 ) Çalışmada kullanılacak tüm sarf malzeme ( kartuş vb. ) firma tarafından karşılanmalıdır.

5 ) Kitler, internal kontrol içermeli ve bu sayede hatalı negatiflikler engellenebilmelidir.

6 ) Belirtilen test sayısı kitlerden kesin sonuç alınan hasta sayısına tekabül edecektir. Arada doğacak olan fark firma tarafından karşılanacaktır.

7 ) Kullanılacak kitlerin hassasiyeti en az 10 kopya olmalı ve TAQMAN yöntemi olup optimize bir kit olmalıdır.

8 ) Kitin içerisinde pozitif kontrol, negatif kontrol ve standartlar hazır bulunmalıdır.

9 ) Sonuç verilirken direnç de bakılmalıdır.

10 ) Yapılacak çalışmadaki kit aynı zamanda direnci de belirtmelidir.

11) Sonuç alınacak cihaz ABI 7500 FAST olmalıdır.