TEKNİK ŞARTNAME

| ÜRÜN ADI / CİNSİ | ADET | ÜRÜN ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- |
| Cell Culture Flask, Filtreli kapaklı, Polystyrene, 75cm2, Steril | 100 | - Eğimli Boyuna sahip olmalıdır. - Filtreli kapaklı olmalıdır. - Polystyreneden imal edilmiş olmalıdır. - Yüzey alanı 75cm2 olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Enzimatik Hücre ayırma solüsyonu, 100 ml, Steril | 5 | - Proteolitik and collagenolitik enzimlerin karışımı olmalıdır. - Kültür plastiklerinden hücreleri ayırmada kullanılmalıdır. - Memeli ve bakteri kökenli ürünler içermemelidir. - Enzimatik aktivitesi kontrol edilmiş olmalıdır. - USP membran filtrasyonu ile steril edilmiş olmalıdır. - -20 derecede saklanmalı ve taşınmalıdır. - DPBS içerisinde 1X enzim içermelidir. - 3 mg/L phenol red içermelidir. - 0,5 mM EDTA içermelidir. - 5 Adet teslim edilmelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Penicillin-Streptomycin Solution, 100X, 100 ml, steril | 1 | - Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Dulbecco's PBS, 1X, 500 ml, steril | 1 | - Konsantrasyon, 25X olmalıdır. - Ozmolalite, 270- 300 mOsm/kg olmalıdır. - Kalsiyum ve magnesyum içermemelidir. - Hayvan kökenli elde edilmemelidir. - Fenol red içermemelidir. - pH, 7.0 ila 7.3 arasında olmalıdır. - 2-8 derecede taşınmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Dimethyl sulfoxide, for freezing cell, 250 ml, steril | 1 | - Hücrelerin kriyoprezervasyonu için kullanımına uygun olmalıdır. - Steril olmalıdır. - 250 ml hacminde olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Tek kullanımlık serolojik pipet ucu, plastik, 10 ml kapasiteli, steril | 1 | - Plastikten imal edilmiş olmalıdır. - Tek kullanımlık olmalıdır. - 10 ml kapasitesi olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Fetal Bovine Serum (FBS), 500 ml, steril | 1 | - 500 ml hacmine sahip olmalıdır. - Steril, filtrelenmiş olmalıdır. - Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmemelidir. - -20 oC’ de karanlık ortamda saklanmış olmalıdır. - -20 oC’ de karanlık ortamda taşınmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Otomatik pipet ucu, filtreli, 1000 μL kapasiteli, 96 adet/paket, steril | 1 | - DNase RNase free , Non-Pyrogenic olmalıdır. - 1000 µl hacim kapasitesinde olmalıdır. - Steril olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Otomatik pipet ucu, filtreli, 200 μL kapasiteli, 96 adet/paket, steril | 1 | - DNase RNase free , Non-Pyrogenic olmalıdır. - 2-200 µl hacim kapasitesinde olmalıdır. - Steril olmalıdır. - GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır. - Bir paketinde 96 adet olmalıdır. - Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmemelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| DMEM/F-12 with L-Glutamine, with Phenol Red, 500 ml, steril | 3 | - Azaltılmış serum takviyesi gerektiren veya hiç serum takviyesi gerektirmeyen uygulamalar için geniş bir hücre dizisinde kullanılabilen Dulbecco Modified Eagle Medium/Ham′s F-12 bazal ortamının gelişmiş bir formülasyonu olmalıdır. - Yüksek serum koşullarında olduğu gibi aynı hücre morfolojisini ve işlevini korurken eşdeğer veya daha üstün hücre büyümesi sağlamalıdır. - İnsan serum albümini (HSA), tanımlanmış lipidler, eser elementler, kimyasallar ve azaltılmış serum koşullarında optimum hücre büyümesi için gerekli proteinleri içermelidir. - L-glutamin veya penisilin-streptomisin içermez. - Steril olmalıdır. Mikoplazma içermemelidir. - Kök hücre çalışmalarına uygun olmalıdır. - 3 Adet teslim edilmelidir. - 2-8 derece aralığında taşınmalıdır. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| Live/Dead™ Hücre Canlılık Görüntüleme Kiti, 10x1 ml vials, steril | 1 | - FITC ve Texas Red optik filtrelere uyumlu olmalıdır. - Ürün inkübasyon zamanı en fazla 15 dakika olmalıdır. - İki komponentten oluşmalı ve her bileşenden 10 tüp teslim edilmelidir. - Steril olmalıdır. - Saklama koşullarına uygun transfer edilmelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| - CD31 antikor, host Rabbit, monoclonal, anti-human IGG primer antikor, İmmunofloresan görüntülemeye uygun, | 1 | - Hostu Rabbit IGG olmalıdır. - Monoklonal olmalıdır. - Anti-human olmalıdır. - İmmunohşstokimya ve İmmunofloresan görüntülemeye uygun olmalıdır. - 1 mg/mL konsantrasyonda olmalıdır. - BLR091G klon olmalıdır. - Konjuge olmamalıdır. - Steril olmalıdır. - Ürün 1 adet teslim edilmelidir. Ürün ile beraber 1 kutu 8 mm yuvarlak cover teslim edilmelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| - DMEM HG (4.5 g/l), with L- Glutamine, with Sodium Pyruvate, 500 mL | - 3 | - selenyum, ilave amino asitler ve vitaminler, sodyum piruvat, HEPES tamponu ve ferrik nitrat yerine potasyum nitrat içermeldir. - Hacmi 500 mL olmalıdır. - Bakteriyel ve fungal testler yapılmış ve tespit edilmemiş olmalıdır. - Mycoplasma kontaminasyonu tespit edilmemiş olmalıdır. - Endotoxin: ≤ 0.5 EU/mL olmalıdır. - Osmolality: 320 – 360 mOsm/kg olmalıdır. - Phenol red içermelidir. - İnorganik tuz içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır. - CaCl2 (anhyd.) 200.0 mg/L - Fe(NO3)3*9H2O 0.1 mg/L - MgSO4 (anhyd.) 97.67 mg/L - KCl 400.0 mg/L - NaHCO3 3700.0 mg/L - NaCl 6400.0 mg/L - NaH2PO4*H2O 125.0 mg/L - Amino asit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır. - Glycine 30.0 mg/L - L-Arginine hydrochloride 84.0 mg/L - L-Cystine 2HCl 63.0 mg/L - L-Glutamine 584.0 mg/L - L-Histidine hydrochloride-H2O 42.0 mg/L - L-Isoleucine 105.0 mg/L - L-Leucine 105.0 mg/L - L-Lysine hydrochloride 146.0 mg/L - L-Methionine 30.0 mg/L - L-Phenylalanine 66.0 mg/L - L-Serine 42.0 mg/L - L-Threonine 95.0 mg/L - L-Tryptophan 16.0 mg/L - L-Tyrosine disodium salt dihydrate 104.0 mg/L - L-Valine 94.0 mg/L - Soğuk zincir şartlarında teslim edilmelidir. - Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| - 0,4 MİKRON PET MEMBRAN tissue culture treated surface - 24adet/kutu | - 1 | - Tek tek paketlenmiş olmalıdır. - Por büyüklüğü 0,4 µm olmalıdır. - Membran yoğunluğu cm2 başına 4000000 olmalıdır. - İnsert çapı 6,5 mm olmalıdır. - İnsert iç hacmi 1,5 mL olmalıdır. - İnsertin membran alanı 0.33 cm2 olmalıdır. - Membran PET olmalıdır. - 24 well plate PS ve TC treated olmalıdır. - Şeffaf PET membran, faz kontrast mikroskobu ile hücre ana hatlarının görselleştirilmesi için yeterli optik şeffaflığa izin vermelidir. - Şeffaf PET membranın gözlemlenmesi kolay olmalıdır - Fiksasyon ve boyama için kullanılan çoğu solvent ile uyumlu olmalıdır. - Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| - PCR single tüp with flat lit multiply-pro 0.2 ml - 1000adet/paket | - 1 | - İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretildiklerinden kesinlikle DNAse, RNAse ve pirojen içermemelilerdir. - Lot bazında sertifikalanmalıdır. - % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır. - 200±1 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir. - Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır. - Steril olmalıdır. - Çalışma boyunca kullanılabilmesi için, teklif veren firma 2 adet soğutucu blok 96 well pcr çalışma standını ücretsiz teslim etmelidir. - Ürün ile beraber 500 adet 500 mikrolitre ependorf teslim edilecektir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |
| - FILTER TIP 0.1-10 µl NEUTRAL,96/RACK | - 20 | - Filtreli, steril, neutral, 0,1- 10 µl hacimli olmalıdır. - 1 paketinde 96’lık rack (1 kutu) içeren 20 kutu bulunmalıdır. - Medikal yapıda poliprolen üretimi ve ISO 8 şartlarında temiz odada üretilmiş olmalıdır. - Dnase, Rnase free ve Pyrogen free olmalıdır. - Organik çözücülere dayanıklı olmalıdır. - Hücre Kültürü, RNA saflaştırma, cDNA çevirimi ve qPCR için uygun olmalıdır. - Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır. - Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. - Firma gönderilecek ürünlere ait kodları cevap metninde bildirmek zorundadır. |