TEKNİK ŞARTNAME

1. Ayarlanabilir Mikrometre Film Aplikatörü (Kauçuk paspaslı ve kelepçeli Uygulama Masası ile birlikte)

Ayarlanabilir Film Aplikatörü Kauçuk paspaslı ve kelepçeli Uygulama Masası ile birlikte olmalıdır.

380x230 mm ultra düz camdan yapılmış plakaya sahip, 150 mm genişlik, 0-8000 µm, 10 µm artışlarla çalışmalıdır.

Aplikatör bıçağı; 2 mikrometrelik başlıklar aracılığıyla 0 ila 8 mm'lik bir boşluk boyutunda 10 μm'lik artışlarla ayarlanabilir. Aplikatör, kullanıcıya örnek uygulama için optimum boşluk boyutunu ayarlama esnekliği sunar. Film kalınlığındaki küçük değişikliklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gereken araştırma projeleri için idealdir.

Hassas taşlanmış kenarlı paslanmaz çelik bıçak,  Maksimum 8 mm'ye kadar ayarlanabilir ıslak film kalınlığı, Mikrometre kafası doğruluğu ± 10 µm • Ergonomik tasarım, hızlı ve doğru aşağı çekmeleri, Siyah eloksallı alüminyum çerçeve, geniş bir boya haznesi olmalıdır.

ASTM D 823 standardına uygun olmalı,1,5mm Allen anahtarı olmalıdır.

Cam Seramik ve metal gibi farklı yüzeylere kaplama imkânı olmalı, Artan film malzemesinin boşaltılabilmesi için yatak yanı kanalları ve yatak sonu toplama haznesi olmalıdır.

Teklif edilen cihazda üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.