Human Probable E3 Ubiquitin-protein Ligase Makorin-3 ELISA kit Teknik Şartnamesi

- Kit insan serum, plasma, idrar, Hücre kültürü supernatant, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda çalışmalıdır.

- 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları, miadı ve lot numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

- Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 1 adet 0.5ml Standard solution (12.8ng/ml), 1 adet 6 ml Streptavidin HRP,1 adet 6ml Substrat Solution A, 1 adet 6ml Substrat solution B, 1 adet 6ml stop solution,1 adet 1ml Biotinylated Human MKRN3 Antibody,1 adet 3ml Standard dilution, 1 adet 20ml 25xWash Buffer Concentrate, bulunmalıdır.

- Konsantrasyon değeri 12.8ng/ml olan tek standart’ dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 0.4ng/ml, 0.8ng/ml, 1.6ng/ml, 3.2ng/ml ve 6.4ng/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.

- Kit içeriğinin tamamı kullanıma hazır bulunmalıdır, ekstraksiyon işlemine gerek duyulmamalıdır.

- Tüm kutu içeriği +4 C’de saklanmalıdır.

- Kullanılacak örnek miktarı 40 µl olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 70 dakikayı geçmemelidir.

- Okuma 450 nm’ de yapılmalıdır.

- Assay Range: 0.05-10ng/ml olmalıdır.

- Sensitivity: 0,019ng/ml olmalıdır.

- Intra Assay: CV<8% , Inter Assay: CV<10% olmalıdır.

- Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

- Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

- Firma kitleri proje yürütücüsünün de onayı ile, kendi laboratuvarında çalışarak orijinal cihaz çıktıları ve grafik eğri ile birlikte konsantrasyon sonuçlarını verecektir.

- Çalışmada kullanılan tüm pipet,pipet ucu gibi sarflar ve yıkayıcı okuyucu cihazlar firma tarafından karşılanacaktır. Bunlar için ekstra ödeme yapılmayacaktır.

- 15.ve 16. Maddeler için firmalar teklifleri ile birlikte taahhütname sunacaklardır. Bu maddeleri karşılamayan veya taahhüt sunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Kanların firma tarafından elden alınarak çalışılması gerekmektedir. Kargo ile kan gönderimi kabul edilmemektedir.

- Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.