TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

- Ürünler ithal olmalıdır.

- Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.

- Ürünlerin miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.

- Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

SEP-PAK  C18 Cart 1CC/100mg 100/BX

- Katı faz ekstraksiyon kartuşu içerisindeki dolgu malzemesi C18 dolgu malzemesi dir.

- Kartuş içerisindeki dolgu malzemesinin partikül boyutu ortalaması 55-105µm dir.

- Kartuş şırınga hacmi 1cc dir.

- Kartuş içerisindeki C18 dolgu malzemesi miktarı 100mg dir.

- Kartuş içerisindeki dolgu malzemesinin uygun çalışma pH aralığı 2-8 dir.

- Kartuş içerisindeki dolgu malzemesinin ortalama gözenek çapı 125Å dur.

Mikro Spektrofotometre Küveti

- Ürün 0,5-2ml hacimde sıvıları içine alabilmelidir.

- Ürün boyutu 1,23 x 4,42 cm olmalıdır.

- 100 adetlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Bir alanı mutlaka buzlu yüzeye sahip olmalıdır.

- Işık yolu 10mm olmalıdır.

- DNA, RNA ve protein saflığı ile konsantrasyonunun belirlenmesi için uygun olmaldır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

ABTS

- Ürün orijinal 1g’lık ambalajında teslim edilmelidir.

- Saklama koşulları 2-8°C olmalıdır.

- Ürün saflığı ≥ 98 % olmalıdır.

- Ürün görünümü Light green powder şeklinde olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı (M.W.) 548.68 olmalıdır.

- Saklama koşulları bozulmuş ürün teslim alınmayacaktır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

Antosiyanin Standartları: 6 adet

- Cyanidin-3-O-glucoside chloride

- CAS RN numarası 7084-24-4’dir.

- Min. %95 saflıkta olmalıdır.

- Ambalaj 1 mg olmalıdır.

- Cyanidin-3,5-di-Oglucoside

- CAS RN numarası 2611-67-8’dir.

- M.W., 646.99 g/mol olmalıdır.

- En az %80 (HPLC-MS) saflıkta olmalıdır.

- Toz formunda olmalıdır.

- Ambalaj 2 mg olmalıdır.

- Delphinidin 3-glucoside chloride

- CAS RN numarası 6906-38-3’tür.

- M.W., 500.84 g/mol olmalıdır.

- Minimum %95 saflıkta olmalıdır.

- Ambalaj 1 mg olmalıdır.

- Delphinidin 3,5- diglucoside

- CAS RN numarası 17670-06-3’tür.

- M.W., 662.98 g/mol olmalıdır.

- Minimum %95 saflıkta olmalıdır.

- Ambalaj 1 mg olmalıdır.

- Pelargonidin-3-Oglucoside chloride

- CAS RN numarası 18466-51-8’tür.

- M.W., 468.84 g/mol olmalıdır.

- Minimum %98 (HPLC) saflıkta olmalıdır.

- Toz formunda olmalıdır.

- Ambalaj 1 mg olmalıdır.

- Pelargonin chloride

- CAS RN numarası 17334-58-6’tür.

- M.W., 734.44 g/mol olmalıdır.

- Minimum %95 saflıkta olmalıdır.

- Ambalaj 1 mg olmalıdır.