Satın Alma Listesi

No	Ürün				Kısa Açıklama		Adet

1	Karbon Fiber Kumaş		3k Twill m^2			19

2	Vakum İnfüzyon Kit		başlangıç kiti			1

- İnfuzyon Reçine Tankı-Çelik 			1lt

- İnfüzyon Konnektörü					2

- Vakum Hortumu					5m

- Vakum Naylonu					6m

- Peel Ply 						5m

- İnfüzyon Filesi					5m

- İnfüzyon Spiral Hortum				5m

- Vakum Sızdırmazlık Bandı				15m x2

- İnfüzyon Kanalı 					2m

- İnfüzyon Hortum Kelepçesi 				2

- İnfüzyon Sprey Yapıştırıcı				500ml

3	Dijital Osiloskop						1

4	Power Supply							1

5	Hassas Akım Ölçme OPAMP				10

6	100 Bacaklı Mikrodenetleyici				5

7	SMD B TİPİ USB SOKETİ					10

8	SMD KONDANSATÖR					50

9	48 Bacaklı Mikrodenetleyici					12

10	MOSFET							32

11	SHUNT DİRENÇ						5

12	DİP B TİPİ USB SOKETİ					5

13	SMD 5V Regülatör						5

14	3.3V SMD Regülatör						10

15	4’lü Hassas OPAMP						10

16	Optakuplör							20

17	5V SMD Regülatör						10

18	CAN BUS MODÜLÜ					2

19	2’li Hassas OPAMP						20

20	DIP Kondansatör						20

Teknik Şartname

- Karbon Fiber Kumaş

Reçine tüketimi: 281 gr / m2 Laminat kalınlığı: 0.393 mm Laminat ağırlığı: 526 gr/ m2 Atkı Elyaf: T300 veya Karbon Fiber HT 3k 200tex Çözgü Elyaf: T300 veya Karbon Fiber HT 3k 200tex Torayca T300 veya muadili carbon fiber 3k 200tex ipten üretilmiş Karbon Fiber Kumaş.

- Vakum İnfüzyon Kit

İnfüzyon yöntemi ile kompozit parça yapmaya başlamak için gerekli olan tüm malzemeleri içeren Vakum İnfüzyon Kit.

- Dijital Osiloskop

25Mhz bant genişliği olan 2 kanallı 1 tetikleme girişine sahip olan LCD ekranlı ölçüm aleti.

- Power Supply

Çıkış akımı 30V Çıkış akımı 5A olan laboratuvar test aleti.

- Hassas Akım Ölçme OPAMP

Besleme gerilimi 2.7V – 5.5V giriş ofset gerilimi 100uV olan elektronik SMD komponent.

- 100 Bacaklı Mikrodenetleyici

ARM tabanlı 100 bacaklı 192KB RAM boyutu programlanabilir SMD elektronik mikrodenetleyici entegresi.

- SMD B TİPİ USB SOKETİ

B tipi dişi girişi olan soket.

- SMD KONDANSATOR

100nF 50V 1206 paket özelliklerine sahip SMD kapasitör.

- 48 Bacaklı Mikrodenetleyici

48 bacaklı 32bit 72MHz hız, 20KB RAM’e sahip olan ARM tabanlı SMD programlanabilir elektronik mikrodenetleyici entegresi.

- MOSFET

200V, 130A, N kanal, Rds on direnci 16m ohm olan elektronik anahtarlama entegresi MOSFET.

- SHUNT DİRENÇ

9W 500u ohm shunt direnci.

- DİP B TİPİ USB SOKETİ

90 derece DİP paket özelliğine sahip B tipi USB için dişi konnektör.

- SMD 5V Regülatör

Giriş gerilimi 15V çıkış gerilimi 5V çıkış akımı 1A olan SMD regülatör.

- 3.3V SMD Regülatör

Giriş gerilimi 2.1V-6V çıkış gerilimi 3.3V çıkış akımı 500mA olan SMD regülatör.

- 4’lü Hassas OPAMP

Besleme gerilimi 1.8V-5V, giriş ofset gerilimi 350uV, Rail to Rail özelliklere sahip 1 paket içerisinde 4 tane olan SMD OPAMP.

- Optakuplör

Forward gerilimi 1.2V, DİP paket içerisinde 1 adet bulunan elektronik izolasyon entegresi.

- 5V SMD Regülatör

Giriş gerilimi 2.1V-6V, Çıkış gerilimi 5V, çıkış akımı 500mA olan SMD Gerilim regülatörü.

- CAN BUS MODÜLÜ

Arduino geliştirme kartı ile kullanılabilir CAN BUS haberleşme modülü.

- 2’li Hassas OPAMP

Besleme gerilimi 1.8V-5.5V, giriş ofset gerilim, 300uV, Rail to Rail özelliğe sahip ve 1 paket içerisinde 2 adet olan SMD OPAMP.

- DIP Kondansatör

DIP paket özelliğine sahip 63VDC 47uF kondansatör.