TOHUM PELETLEME VE KAPLAMA MAKİNESİ

- Manuel tohum kaplama makinesi en az 300 mm tamburlu olmaıldır

- Makine masa üstünde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Tambur kauçuk kaplı olmalıdır.

- Tambur devri hız kontrol cihazı ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Ürün Boşaltma kapağı yaylı ve amorsitorlü olmalıdır.

- Makine içerisinde tamburun dönüş yönüne ters dönen sıvı boya dağıtma çemberi olmadır.

- Sıvı boya dağıtma çemberi en az 800 devir olmalı sıvı veya boyayı tohumlara homojen şekilde

- dağıtmalıdır.

- Makine tüm aksamları elektrostatik fırınlı boya ile boyanmış olmalıdır.

- Makine üst kapağında tohum besleme hunisi, iki kenarda peletleme tozu besleme hunisi , sıvı boya enjekte girişi olmalıdır.

- Makine çalışma  220 V 50 hz elektrik olmalıdır.