TEKNİK ŞARTNAMELER

- Atr. İpek İplik 5/0 Keskin

- İpek iplik, absorbe olmayan, cerrahi bir ipliktir. Silikon kaplıdır ve görünürlüğünü arttırmak için siyah renktedir. İpek Avrupa Farmakopesi (EP) ve Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) tarafından belirlenen absorbe olmayan cerrahi iplikler için gerekli tüm şartlara uygun olmalıdır.

- İpek ipliğin kullanımı genel olarak yumuşak doku yaklaştırması ve/veya bağlanması şeklindedir. İpek özellikle dental, deri, plastik ve göz cerrahisinde kullanımı uygun olmalıdır.

- İpek iplikler absorbe edilmese de, vücutta iplik lifleri bozulmasıyla iplik mukavemeti yavaş yavaş azalabilir. İpek iplik, dokuda önce akut inflamasyon reaksiyonuna,  daha sonrasında ise bağ doku lifi ile ipliğin yavaş yavaş kapsül içine alınmasına yol açabilir olmalıdır.

- İpeğe allerjisi ve duyarlılığı olan hastalarda kullanılması sakıncalıdır. Ameliyat iplikleri diğer yabancı maddeler gibi vücutta uzun süre solüsyonlarla temas altında kalırsa (idrar ve safra sistemlerinde bulunan tuzlu solüsyonlar gibi) safra veya böbrek taşı oluşmasına sebep olabilmektedir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve işareti

bulunmalıdır.

- Ürün Özellikleri;

  - Polimer Yapısı: Doğal İpek

  - Filament Yapısı: Örgülü

  - Kaplama Malzemesi: Silikon Bazlı

  - Renk: Siyah/Mavi

  - Usp Aralığı: 8/0-3 olmalıdır.

- Sterilizasyon Metodu; Etilen Oksit olmalıdır.

- Orijinal ambalajında 12 adet olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Kaba Filtre Kağıdı

- Ürün 40x40 cm ebatında olmalıdır.

- Ürün selülozdan üretilmiş, genel kullanım amaçlı olmalıdır.

- 50G/M² özelliğinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette 250 adet bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

CERRAHİ ALETLERİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin teklif cetvelinde belirtilmesi zorunludur

02. Cerrahi Aletlerin üzerinde üreticinin fabrikanın adı, aletin katalog numarası, imal edildiği ülke ve paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de “ stainless steel “ ibaresi silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

03. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

04. İhale dokümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen aynı evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir.

05. İstekli firmalar teklif ettiği cerrahi aletlerin marka ve katalog numaralarını ve evsaflarını birim fiyat teklif cetvelinde (şartname uygunluk belgesinde) açık ve detaylı olarak belirteceklerdir. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu aynı zamanda ihaleye verilecek üreticinin orjinal katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyid edilecektir.

06. İstekliler ihtiyaç listesinde belirtilen bir veya birden fazla sete teklif verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması için teklif edilecek setin tamamına teklif verilmesi zorunludur. İstekli firmalar ürünlerine ait katalog numaralarını birim fiyat teklif cetveline ve şartnameye uygunluk belgesine yazmak zorundadırlar. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması yada özel üretim, eşdeğeri, benzeri gibi ibarelerle belirtmesi durumunda firmanın o sete ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

07. İthalat ve Tıbbi Cihazlar 93/42/ECC ve Dış Ticarette Standartizasyon yönetmelikleri gereği TSE’den ithalatı için uygunluk alınması zorunluluğu halinde, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden ithal edilecek ürünlerde istekli veya yüklenici bununla ilgili TSE Uygunluk Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sözleşme muhtevası malların idareye teslimi anında idareye vermekle yükümlü olacaktır.

08. Liste içeriğinde set veya setlerin tamamı veya bir kısmi için sterilizasyon kutusu istenmesi halinde, sterilizasyon kutusu ve uygun tel sepeti veya silikon çimi ile birlikte verilecektir. Firmalar verecekleri sterilizasyon kutularının ve tel sepetinin veya teflon çimlerin ebatlarını ve katalog numaralarını birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik şartnameye verecekleri cevapta belirteceklerdir. Alet kutuları aşağıdaki evsafta olacaktır;

a ) Alet kutularının, kapak contası yüksek ısıya dayanıklı silikondan, kapak ve aletlerin konulacağı alt kısım aliminyum alaşımlı metalden üretilmiş olmalıdır.

b ) Kutu kapağında bakterilerin girmesini önleyici disposible olmayan uzun ömürlü filtre sistemi olmalıdır.

09. İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi benzeri diğer marka aletleri de teklif edebilir. Aletlerin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı, Tungsten Carbide veya benzeri metal yapısı açısından aynı olacaktır.

10. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.