TEKNİK ŞARTNAMELER

Genel Hükümler:

1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.

2. Firma teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.

3. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

4. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody

- Species reactivity rabbit olmalıdır.

- Alexa Fluor™ 488 özelliğinde olmalıdır.

- Hostu goat olmalıdır.

- Ürün likit formda olmalıdır.

- Polyclonal özellikte olmalıdır.

- 0.016% Methylisothiazolone ve 0.016% Bromonitrodioxane içerir olmalıdır.

- Excitation/Emission Max: 493/518 nm olmalıdır.

- 2-8°C'de saklanmalıdır.

- Konsantrasyonu 2 mg/ml olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 mg olmalıdır.

- Cross Adsorption; Against bovine IgG, goat IgG, mouse IgG, rat IgG and human IgG olmalıdır.

- 2-8°C’de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Normal Goat Serum (10%)

- Kullanıma hazır formda olmalıdır.

- Normal keçi serumunun, bir immünohistokimyasal boyama prosedüründe keçi kaynaklı ikinci bir antikor uygulandığında bloke edici bir çözelti olarak kullanılması amaçlanmış olmalıdır.

- Keçi ikinci antikorundan spesifik olmayan bağlanmayı engellemek için, birincil antikor inkübasyon adımından önce doku bölümünü oda sıcaklığında 10 dakika boyunca %10 Normal Keçi Serumu ile inkübe edilmelidir.

- Orijinal ambalajında en az 15 ml olmalıdır.

- 2-8°C'de saklanmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Synaptophysin Antibody (SP11)

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- Orijinal ambalajında en az 500 µl konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Glycine %99

- CAS No: 56-40-6 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu C2H5NO2 olmalıdır.

- Test aralığı ≥98.5 ile ≤101.5% olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 75.07 olmalıdır.

- Kristal toz formunda olmalıdır.

- Suda ve piridin içinde çözünür, asetonda az çözünür, Dietil eter, n-oktanol ve etanolde çözünmez olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 g olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

Alpha-Bungarotoxin Conjugates Alexa Fluor™ 594

- Alexa Fluor™ 594 özelliğinde olmalıdır.

- Conjugate tipinde olmalıdır.

- IF, IHC, FC çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Excitation/Emission 590/617 nm olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 μg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -15 derecede saklanmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.