MULTİPLEKS REAL TIME PCR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. Multiplex Real-time PCR Kiti; 150 reaksiyon

B. Extraksiyon kiti; 150 reaksiyon

- Sistem, hem ekstraksiyon (DNA eldesi) hem de amplifikasyon (çoğaltma) basamaklarını içermelidir.

- Ekstraksiyon kiti cilt, tırnak ve saç örneklerinden mantar DNA’sının izolasyonu için uygun olmalı, en fazla 30 dakikada izolasyon sağlamalıdır. Gerektiğinde parafinize örnekler ya da kültürden izole edilen mantarlar için de kullanılabilmelidir.

- Amplifikasyon sistemleri multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real time PCR) temelli olmalıdır.

- PCR kiti cilt, saç ve tırnak örneklerinden, gerektiğinde parafinize doku örneklerinden, çalışmaya uygun olmalıdır.

- Amplifikasyon sistemi anabilim dalımızda bulunan SmartCycler cihazı ile uyumlu olmalıdır.

- Smart Cycler cihazı ile uyumlu teklif veremeyen firmalar kendilerine ait Real Time PCR cihazını testler ile birlikte projenin çalışma süresince anabilim dalımıza vermeyi kabul etmelidir.

- Teklif edilen PCR kitleri laboratuvarımızda mevcut olan Real time PCR cihazıyla (Rotor Gene Q) çalışılabilmeli ya da firma kitler bitene kadar kendilerine ait bir Real Time PCR cihazını testler ile birlikte laboratuvarımıza kurmayı taahhüt etmelidir.

- Cihaz için gerekli olan reaksiyon tüpleri sağlanmalıdır.

- Hem ekstraksiyon hem de amplifikasyon için gerekli tüm plastik ve sarf malzeme firma tarafından sağlanmalıdır.

- Teklif edilen kitlerin raf ömrü, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Teklif edilen kitlerin tümünün aynı lot numarasına sahip olması tercih nedenidir.

- Kullanım sırasında kitlere ilişkin herhangi bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitlerin sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Teklifler hasta başı test maliyeti verilmelidir. Her çalışmada tüm kontrol, kalibratör ya da standartların kullanılacağı varsayılmalıdır.

- Kitler ekstraksiyon ve amplifikasyon aşamalarını kontrol edebilen internal kontrol içermelidir.

- Sık görülen onikomikoz etkenlerinin % 95’ten fazlasını tespit edebilmelidir. Multipleks real time PCR kiti hedef olarak en az aşağıda listelenen etkenleri içermelidir;

- Trichophyton rubrum / Trichophyton soudanense

- Trichophyton interdigitale / Trichophyton mentagrophytes

- Trichophyton tonsurans

- Trichophyton schoenleinii / Trichophyton quinckeanum

- Trichophyton violaceum

- Trichophyton benhamiae

- Trichophyton verrucosum

- Microsporum canis

- Microsporum audouinii

- Nannizzia gypsea

- Epidermophyton floccosum

- Candida albicans

- Candida parapsilosis

- Scopulariopsis brevicaulis

- Pan-dermatophyte

- Internal Control (IC)

- Testler yüklendikten sonra en fazla 3 saatte sonuç elde edilebilmelidir

- Kitlerin tamamı CE- IVD sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kit ile birlikte pozitif kontrol kitleri de sağlanmalıdır.

- Kitler standardize, kullanıma hazır formatta olmalıdır, kapalı ambalajda teslim edilmelidir.

- Kitlerin kullanımı sırasında gerekli tüm kimyasallar kit içeriğinde bulunmalıdır, ekstra kimyasal kullanımı gerektirmemeli ya da firma tarafından sağlanmalıdır.

- Çalışmanın basamakları ve yorumlamalar firmanın sağlayacağı bir uzman tarafından başlatılmalı ve eğitimi verilmelidir.

CALCOFLUOR WHİTE BOYASI

- Mantar hücre duvarındaki selüloz ve kitine bağlanan, bu sayede klinik örneklerdeki mantar elemanlarının floresan mikroskopta saptanabilirliğini sağlayan floresan boya olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ambalaj üzerindeki orijinal etikette ürünün adı, kısaltması, içeriği, son kullanma tarihi, üretici firma adı ve lot numarası bulunmalıdır.

- Sıvı haldeki bu boyanın içeriğinde 1 g/L Calcofluor White M2R ve 0.5 g/L Evans Blue

- bulunmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde saklama koşulları belirtilmiş olmalı ve ürünün transportu bu şartlara uygun yapılmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün ile birlikte ürün tanımlayıcı kartı "data sheet" teslim edilmelidir.

- Üretici firma MSDS sertifikalarına sahip olmalı ve ürünlerin güvenlik bilgi formu (MSDS) bulunmalıdır.

SABOURAUD DEKSTROZ AGAR (SDA) TOZ BESİYERİ (500 GR)

- Dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici veya ithalatçı firmaya ait orijinal ürün etiketi bulunmalı ve bu etiket üzerinde ürünün adı, içeriği, son kullanma tarihi, hazırlama prosedürü ve lot numarası yer almalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Teslim edilen besiyeri kutularının üzerinde bulunan aliminyum folyolar açılmamış ve zedelenmemiş olmalıdır.

- Üretici firma MSDS sertifikalarına sahip olmalı ve ürünlerin güvenlik bilgi formunu (MSDS) bulunmalıdır.

TRİPSİN TOZ

- Salt-free liyofilize toz ve orijinal ambalajında olmalıdır.

- Spesifik aktivite ≥10.000 BAEE ünite/mg protein olmalıdır.

- Sığır pankreası kaynaklı olması tercih nedeni olacaktır.

- Fenol kırmızısı ve EDTA içermemelidir.

- pH 7.4±0.2 olmalıdır.

- Ambalaj üzerindeki orijinal etikette ürünün adı, kısaltması, potensi, son kullanma tarihi, üretici firma adı ve lot numarası bulunmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde saklama koşulları belirtilmiş olmalı ve ürünün transportu bu şartlara uygun yapılmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Ürün ile birlikte ürün tanımlayıcı kartı "data sheet" teslim edilmelidir.

- Üretici firma MSDS sertifikalarına sahip olmalı ve ürünlerin güvenlik bilgi formu (MSDS) bulunmalıdır

POTASYUM HİDROKSİT (KOH)

  - Kimyasal formulasyonu KOH olmalıdır

  - Molekül ağırlığı 56.11 g/mol olmalıdır.

  - Ürün ≥%85 saflıkta olmalıdır.

  - Ürün katı pelletler halinde olmalıdır.

  - Orijinal ambalajında olmalıdır, ambalajı nemlenmesini engellemelidir

  - Ambalajın üzerinde maddenin adı, kısaltması, içeriği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası yazılı olmalıdır.

  - Uygun koşullarda saklanmış olmalıdır. Son kullanma tarihi 2 yıldan az olmamalıdır.

PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS)

- Orijinal ambalajında olmalıdır, ambalajı nemlenmesini engellemelidir

- Ürün 100 tablet halinde orijinal paketlenmiş olmalıdır.

- Kalsiyum ve magnezyum içermemelidir.

- Bir tablet ile en az 200 ml çözelti hazırlanabilmelidir.

- pH= 7 – 7.4 arasında olmalıdır.

- Ambalajın üzerinde maddenin adı, kısaltması, içeriği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası yazılı olmalıdır.

- Uygun koşullarda saklanmış olmalıdır. Son kullanma tarihi 2 yıldan az olmamalıdır.

FALKON TÜP (15 mL)

1. Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

2. 15 ml'lik hacim kapasitesinde ve steril paketler içinde ambalajlanmış olmalıdır.

3. Santrfüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4. Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır

FALKON TÜP (50 mL)

1. Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve koni k tabanlı olmalıdır.

2. 50 ml'lik hacim kapasitesinde ve steril paketler içinde ambalajlanmış olmalıdır.

3. Santrfüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4. Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

FORMİK ASİT

- Kimyasal formülü CH2O2, yoğunluğu 20ºC’de 1.22 g/cm3 olmalıdır.

- Saflığı en az %98 olmalıdır.

- Ürün orijinal, koyu renkli veya ışık geçirmeyen, kapalı ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.

- Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az iki yıl olmalıdır.

- Ürünün özelliklerini belirten katalog bilgisi verilmelidir.

PASTÖR PİPETİ, 3 mL

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

- Kimyasallara dayanıklı polietilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- En az 3 ml hacminde olmalıdır.

- Üzeri, içindeki sıvınının hacmini gösterecek şekilde dereceli olmalıdır.

- Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

POLİSTİREN TEST TÜPÜ, 5 mL

- Polistiren malzemeden üretilmiş, şeffaf ve renksiz olmalıdır

- Yaklaşık 12x75 mm (±3 mm) boyutlarında ve 5 mL hacimli olmalıdır.

- Kimyasallara, 60ºC’ye kadar sıcaklığa ve kırılmaya dirençli olmalıdır.

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

PETRİ KUTUSU

- Polistiren ya da benzeri maddeden üretilmiş ve disposable olmalıdır.

- Petri kutuları jelatin ambalaj içerisinde ve steril edilmiş olmalıdır.

- Renksiz, şeffaf ve tozsuz olmalı, çatlak olmamalı, kolay kırılmaz özellikte olmalıdır.

- En az 60ºC sıcaklığa dayanıklı olmalıdır

- Ürün orjinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon yapıldığını gösterir etiket bulunmalıdır.

- 90 mm çapında ve en az 15 mm yüksekliğinde olmalıdır.