Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza

ÇALIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- toplanacak örneklerin transportu, örnek saklama tüpü ve ÖRNEK koruyucu firma tarafından sağlanacaktır.

- Firma alacak örneklerden kendi Laboratuvarın bünyesinde Real Time Methodu ile tarama yapacaktır.

- Pozitif çıkacak tüm örneklerden tiplendirme çalışması yapılacaktır.

DNA/RNA İzolasyon Basamağı

- Kit, kültüre edilmiş örneklerden genomik DNA ve total RNA izole edebilmelidir.

- Kitte bulunan kartuşlardaki DNA ve RNA bağlayan membran kolonlar 80µm kalınlığında, gözenekli kolon membran yapısına sahip olmalı. DNA ve RNA moleküllerini hasarsız ve saf olarak izole edebilmelidir.

- Santrifüj aşamaları gerektirmeyen cihazın kartuş filtrelerine basınç prosedürü ile çalışmalıdır. Kitin protokolü santrifüj işlemi gerektirmemeli, protokol lizis, yıkama ve DNA/RNA elüsyon basamaklarından oluşmalıdır.

- Test prosedürü mekanik homojenizasyona ihtiyaç duymamalı ve izolasyon süresi uygulanacak örneklere bağlı olarak aşağıdaki gibi olmalıdır.

- 200 µl elüsyondan elde edilmesi gereken ortalama DNA/RNA miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Kit laboratuarda bulunan yarı otomatik DNA/RNA izolasyon Workstation cihazında kullanıma uygun olarak çalışmalıdır.

- Kit fenol-kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeler içermemelidir.

- Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen DNA/RNA’nın alınacağı tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasında tüp ihtiyaçları kit içinde sağlanmalıdır

- Kit içeriğinde proteaz K, lizis tamponu, yıkama tamponu, DNA/RNA temizleme tamponu, kartuşlar, toplama tüpleri ve atık tüpleri bulunmalı, 96 testlik çalışma için yeterli miktarda bulunmalıdır

- Ürünün UBB kaydı, CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

- Malzemenin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmelidir.

- Bölüme malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklama veya ürünlerde fiziksel hasar gibi muhtemel her türlü sorun halinde bölüm tarafından yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde malzemeler yenileri değiştirilmelidir.

- Yıl içerisinde kullanılan malzeme yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarını gerektiren problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları bölüm tarafından belirlenecek, söz konusu miktarlar firma tarafından temin edilmelidir ve bu durum elinizdeki malzemeler bitinceye kadar karşılanmalıdır.

- Ürünün tanıtımı yapılmış olmalıdır.

- Kit, protokollerinde belirtilen başlangıç örneklerinden genomik DNA ve total RNA izolasyonu için tasarlanmış olmalı ve 96 testlik ambalajda sunulmalıdır.

- Kitin aplikasyonu ve optimizasyonu ihaleden önce yapılmış ve yeterli sonuç alınmış olmalıdır.

- Yetkili satıcı belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.

Pozitif çıkacak örneklerden aşağıdaki Meningokok Genotiplendirme çalışması yapılacaktır.

A

B

C

Y

W

X

E

Z

- Pozitif çıkacak tüm Pnömokok örneklerinden tüm Serotipler bakılacaktır.

- Pozitif çıkacak tüm Hemophilus influenza örneklerinden tüm Serotipler bakılacaktır

NUMUNE TOPLANMASI VE KALITE KONTROL TEKNIK ÖZELLIKLERI

- Numune alımından önce toplanacak numuneye uygun eğitimin uygulamalı olarak firma tarafından verilmelidir.

- Toplanan tüm numuneler Ar-Ge laboratuvarınca soğuk zincir kurallarına uygun olarak(-80°C) teslim alınmalı ve yine soğuk zincir kurallarına uyarak ar-ge laboratuvarına teslim etmelidir.

- Teslim alınan numunelerin kalite kontrolleri firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

GENEL ŞARTLAR:

- Hizmet ihalesini alan firma tüm analizleri yapacağını taahhüt etmelidir. Ve Teknik şartnamedeki tüm talep edilenleri yerine getirmelidir.

- Analizde çıkacak teknik problemlerde tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.