MULTİPLEKS REAL TIME PCR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. Multiplex Real-time PCR Kiti; 150 reaksiyon

B. Extraksiyon kiti; 150 reaksiyon

- Sistem, hem ekstraksiyon (DNA eldesi) hem de amplifikasyon (çoğaltma) basamaklarını içermelidir.

- Ekstraksiyon kiti cilt, tırnak ve saç örneklerinden mantar DNA’sının izolasyonu için uygun olmalı, en fazla 30 dakikada izolasyon sağlamalıdır. Gerektiğinde parafinize örnekler ya da kültürden izole edilen mantarlar için de kullanılabilmelidir.

- Amplifikasyon sistemleri multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Real time PCR) temelli olmalıdır.

- PCR kiti cilt, saç ve tırnak örneklerinden, gerektiğinde parafinize doku örneklerinden, çalışmaya uygun olmalıdır.

- Amplifikasyon sistemi anabilim dalımızda bulunan SmartCycler cihazı ile uyumlu olmalıdır.

- Smart Cycler cihazı ile uyumlu teklif veremeyen firmalar kendilerine ait Real Time PCR cihazını testler ile birlikte projenin çalışma süresince anabilim dalımıza vermeyi kabul etmelidir.

- Teklif edilen PCR kitleri laboratuvarımızda mevcut olan Real time PCR cihazıyla (Rotor Gene Q) çalışılabilmeli ya da firma kitler bitene kadar kendilerine ait bir Real Time PCR cihazını testler ile birlikte laboratuvarımıza kurmayı taahhüt etmelidir.

- Cihaz için gerekli olan reaksiyon tüpleri sağlanmalıdır.

- Hem ekstraksiyon hem de amplifikasyon için gerekli tüm plastik ve sarf malzeme firma tarafından sağlanmalıdır.

- Teklif edilen kitlerin raf ömrü, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Teklif edilen kitlerin tümünün aynı lot numarasına sahip olması tercih nedenidir.

- Kullanım sırasında kitlere ilişkin herhangi bir sorun çıkması durumunda ilgili firma, tüm kitlerin sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı kitler ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Teklifler hasta başı test maliyeti verilmelidir. Her çalışmada tüm kontrol, kalibratör ya da standartların kullanılacağı varsayılmalıdır.

- Kitler ekstraksiyon ve amplifikasyon aşamalarını kontrol edebilen internal kontrol içermelidir.

- Sık görülen onikomikoz etkenlerinin % 95’ten fazlasını tespit edebilmelidir. Multipleks real time PCR kiti hedef olarak en az aşağıda listelenen etkenleri içermelidir;

- Trichophyton rubrum / Trichophyton soudanense

- Trichophyton interdigitale / Trichophyton mentagrophytes

- Trichophyton tonsurans

- Trichophyton schoenleinii / Trichophyton quinckeanum

- Trichophyton violaceum

- Trichophyton benhamiae

- Trichophyton verrucosum

- Microsporum canis

- Microsporum audouinii

- Nannizzia gypsea

- Epidermophyton floccosum

- Candida albicans

- Candida parapsilosis

- Scopulariopsis brevicaulis

- Pan-dermatophyte

- Internal Control (IC)

- Testler yüklendikten sonra en fazla 3 saatte sonuç elde edilebilmelidir

- Kitlerin tamamı CE- IVD sertifikasına sahip olmalıdır.

- Kit ile birlikte pozitif kontrol kitleri de sağlanmalıdır.

- Kitler standardize, kullanıma hazır formatta olmalıdır, kapalı ambalajda teslim edilmelidir.

- Kitlerin kullanımı sırasında gerekli tüm kimyasallar kit içeriğinde bulunmalıdır, ekstra kimyasal kullanımı gerektirmemeli ya da firma tarafından sağlanmalıdır.

- Çalışmanın basamakları ve yorumlamalar firmanın sağlayacağı bir uzman tarafından başlatılmalı ve eğitimi verilmelidir.

MALDI İÇİN MATRİX (HCCA, α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid)

- MALDİ-TOF ile mantar identifikasyonuna uygun olmalıdır

- Saflık ≥99.0% (HPLC) olmalıdır

- Ürün orijinal ve kapalı ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.