Metal elek: Metal elekler, eleme yapmak için değil toz haldeki numuneyi piroliz reaktörünün içinde yüksek sıcaklıkta askıda tutmak ve gaz ile maksimum temasını sağlamak için kullanılacaktır. Bükülemeyecek şekilde sert parça içermemelidir. Zımba ile kenarlar birleştirilmiş olmalıdır. 250 mL’lik Heinze retortunun içine kabın şekline uyumlu bir şekilde yerleştirilebilmelidir.  Yüksek ısıya dayanıklı (min. 900 °C) paslanmaz çelik elek malzemesinden yapılmış tel kafes kare prizma şeklinde olmalıdır. Elek malzemesinin delik açıklığı 150 mikron olmalıdır. Kafes malzemede derinlik 3 cm, genişlik 3 cm, yükseklik 7 cm olmalıdır.  Toz malzemenin akmaması için alt ve yan kısımlarında herhangi bir açıklık bulunmamalıdır ve yan kısımlar iki kat elek malzemesi ile katlanmış olmalıdır.

Akışmetre: Bir ucu piroliz cihazına diğer ucu 50 L’lik sanayi ebatlı tüpe bağlanabilir olması için 4 metre uzunlukta silikon boru seti bulunmalıdır.  Bağlantı yapılamaması durumunda tedarikçi firma bağlantıyı yapmayı ve cihaza uygun akışı sağlayacak şekilde çalıştırmayı taahhüt etmelidir. Akışmetre, ağır metal tabla üzerinde serbest bir şekilde dikey durabilmelidir, dışta sert plastik içte cam boru ve cam boru üzerinde akış hızı net olarak okunabilmelidir ve hassas ayarlanabilir vana ile debi ayarı yapılabilen,  0.5-5 Litre/saat gaz akış hızı ölçme kapasitesine sahip olmalıdır. En az 2 yıl garantili olmalıdır.