NGS- Genomik Kütüphane Sekanslama Teknik Şartname

- Sekanlama işlemi illumina Novaseq 6000 ya da HiSeq platformlarında gerçekleştirilmeli

- 48 örneklik kütüphanenin sekanslanması yapılmalı

- Sekanslama işlemi en az 5 Milyon x (150 bp x 2) okuma ile gerçekleştirilmeli

- Sekanslama öncesi kütüphanenin kalite kontrolleri firma tarafından yapılmalı

- Sekanslama öncesi her bir alt kütüphanenin konsantrasyon değerlendirmeleri qPCR ile ölçülmeli, fragment uzunlukları ve bunların dağılımları Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer cihazında DNA 1000 çipleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

- Sekanslama işlemi öncesi kütüphanelerin kalite kontörlüne dair ön rapor paylaşılmalıdır.

- Oluşturulan her bir alt kütüphanenin birleştirilmesi firma tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Sekanslama sonrası okumaların alt kütüphanelere (indexlere) göre ayrılması firma tarafından yapılmalı.

- Elde edilen okumaların kalite ve içeriklerine yönelik raporlar firma tarafından laboratuvara ulaştırılmalı.

- Elde edilen sonuçlar bulut sistemi ya da usb bellekler yoluyla laboratuvara ulaştırılmalı.