3 BOYUTLU TARAYICI TEKNİK ŞARTNAME

1.Tarayıcı Tipi: El tipi, taşınabilir 3D tarayıcı
  
2.Tarama Özellikleri
  - Tarama Modları: El tipi tarama ve tripod üzerinde tarama seçenekleri
  - Çözünürlük: 0.1 mm'ye kadar hassasiyet
  - Tarama Mesafesi: Minimum 150 (tarayıcı ile nesne arasındaki ideal mesafe)
  - Minimum Nesne Boyutu: 15 x 15 x 15 mm

3. Bağlantı ve Uyumluluk**
  - Bağlantı Tipi: USB 3.0 / 2.0 ile bilgisayara bağlantı

  - Dosya Formatları : OBJ, STL, PLY gibi yaygın kullanılan ve projede almak istediğimiz 3d yazıcı ile uyumlu çalışabilecek dosya formatları.

Bu teknik şartname, 3D tarayıcının teknik detaylarını kapsayacak şekilde proje iihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır.

# 3 BOYUTLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

3 BOYUTLU YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ciahz MSLA (Masked Stereolithography) teknolojisini kullanmalıdır.

- Biyouyumlu reçinelerle (örn. Dental reçineler) uyumlu olmalıdır.

- Baskı hacmi en az 218 x 123 x 235 mm olmalıdır.

- Çözünürlük 14K seviyesinde (yaklaşık 7680 x 4320 piksel) olmalıdır.

- Katman kalınlığı oftalmoloji uygulamalarında kullanılmak üzere en az 10 mikron olmalı, XY çözünürlüğü en az 16,8 x 24,8 µm olmalıdır.

- Maksimum baskı hızı en az 450 katman/saat olmalıdır.

- Akıllı kalıntı tespiti ve akıllı arıza tespiti özellikleri bulunmalıdır.

- Mobil bağlantı özelliğiyle 7/24 izleme ve kontrol sağlayan bir uygulama desteği sunmalıdır.

- Çalışma güvenliğini sağlamak üzere reçine kokusunu minimuma indirmek için hava temizleyici ve yerleşik egzoz sistemine sahip olmalıdır.

- Z ekseni kalibrasyonu için otomatik sıfır noktası algılama özelliği bulunmalıdır.

- Baskı işlemi sırasında, daha yüksek bir başarı oranı için baskı sıcaklığını ideal 30°C’de tutabilen dahili bir ısıtıcıya sahip olmalıdır.

- Desteklenen dosya formatları STL, OBJ ve/veya 3MF olmalıdır.

- Garanti süresi en az 1 yıl olmalıdır.

- Çevrimiçi teknik destek ve kullanım kılavuzu sunulmalıdır.