ŞARTNAME

Teklifler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Soğuk zincir teslim şartlarına uymayan ürünler teslim alınmayacaktır.

| ORGANİK SIVI GÜBRE |  | Ürün en az 50 litre teslim edilecektir. Işık geçirmez şişesinde teslim edilecektir. Açılıp kapandığında hava geçirmez kapağı olmalıdır. Ürün %10 POSTBİYOTİK içermelidir. Düşük ph oranı olmalıdır. Yüksek organik madde ve karbon içermelidir. Teslim tarihinden itibaren 24 ay raf ömrü olmalıdır. Tüm bitkiler için özel hazırlanmış oranlar verilmelidir. Uygulama esnasında tüm teknik destek yüz yüze verilmelidir. Oranları kolay hesaplamak için kurulu(formüllenmiş) excel halinde program verilmelidir. Ürünler kurumun belirlediği yere istiflenecektir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FENOLİK MADDE TAYİN SETİ |  | Set içeriği; 400 adet Frenk üzüm tohumu (A25), 2,5 litre %99 saflıkta Fenolik ekstraktı, 2,5 litre Hücre kültürüne uygun %99 saflıkta Folin- Ciocalteu, 1 adet %99 saflıkta 500g Gallic acid monohydrate, 1 adet Sodium carbonate powder, ≥99.5%, ACS reagent, 1pkt100adet deney tüpü ve standı,1pkt/50adet 15ml falcon içermelidir. Deney sonuçlanana kadar santrifuj ve spektrofotometre verilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| MELATONİN |  | Ürün en az 500g teslim edilecektir. %99.9 saflıkta olmalıdır. Amber cam şişede teslim edilmelidir. Molecular weight 232.28 g/mol sahip olmalıdır. Melting point 115.00°C olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| Ascorbic acid, RPE - For analysis - ISO | Ürün en az 5 kg teslim edilmelidir. Amber cam şişede olmalıdır. Erime noktası 190 ila 192 derece olmalıdır. Spesifik optik rotasyon +20,5 ila +21,5 olmalıdır. Kurutma kaybı 0,1 olmalıdır. Ağır metaller %9 ppm den yüksek olmamalıdır. Ateşleme sırasında kalıntı 1000 ppm olmalıdır. Cu 5 ppm olmalıdır. Fe 2 ppm olmalıdır. Pb 1 ppm olmalıdır. Test (oksidimetrik) %99,5 Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| Oxalic acid | Ürün en az 1kg teslim edilmelidir. %99.9 saflıkta olmadır. Ürün anhydrous olmalıdır. REDOKS TITRASYONU %99,9 - 101,0 arası olmalıdır. REDOXTITRATION (YÖNTEM) PERMANGANAT TITRASYONU OLMALIDIR. SU ≤ %1,0 olmalıdır. TUTUŞMA KALINTISI ≤ %0,01 olmalıdır. KIZILÖTESI SPEKTRUM YAPIYA UYGUN OLMALIDIR. METAL İZ ANALİZİ (ICP) GEREKSİNİMLERE KARŞILIK GELMELİDİR. KALSİYUM (ICP) ≤ 10 mg/kg olmalıdır. CADMIUM (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. COBALT (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. KROMYUM (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. BAKIR (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. DEMİR (ICP) ≤ 35 mg/kg olmalıdır. POTASYUM (ICP) ≤ 50 mg/kg olmalıdır. MAGNEZYUM (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. MANGANESE (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. SODYUM (ICP) ≤ 50 mg/kg olmalıdır. NİKEL (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. KURŞUN (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. ÇİNKO (ICP) ≤ 5 mg/kg olmalıdır. SO4 OLARAK TOPLAM SÜLFÜR (ICP) ≤ 350 mg/kg olmalıdır. KLORÜR (CL) ≤ 50 mg/kg olmalıdır. TOPLAM NİTROJEN ≤ 10 mg/kg olmalıdır. ÖNERILEN YENIDEN TEST SÜRESI 54 AY olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| Chitosan | Ürün en az 500 gr teslim edilmelidir. mol wt 50,000-190,000 Da (based on viscosity) olamalıdır. Viscosity 20-300 cP, 1 wt. % in 1% acetic acid(25 °C, Brookfield)(lit.) olmalıdır. Solubility dilute aqueous acid: soluble olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |
| DPPH | Ürün en az 150g teslim edilecektir. %99 saflıkta olmalıdır. OLUBİLİTE (RENK) Koyu Mor olmalıdır ÇÖZÜNÜRLÜK (YÖNTEM) 50MG/ML, CHCL3 olmalıdır KARBON IÇERIĞI %51,5 -58,1 olmalıdır AZOT IÇERIĞI %15,8 -18,8 olmalıdır KIZILÖTESI SPEKTRUM YAPIYA UYGUNDUR olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |  |