TEKNİK ŞARTNAMELER

- Aşağıda belirtilen malzemeler bir bütün olarak değerlendirilecektir.

- Firmaların tüm malzemeler için fiyat vermesi zorunludur. Kısmi teklifler geçersiz sayılacaktır.

- Ürünler en geç sipariş takibi 10 (on) gün içerisinde teslim edilmelidir.

- Ürünlere ait teknik şartnameye uygunluk belirten bir “Şartnameye cevap “ dosyası alım sistemine yüklenmelidir.

- Tartım kabı - P.S - kare form - beyaz - 250 ml

- Her cins sıvı ve kuru maddenin tartım, dağıtım ve depolama amaçları ile polistirenden üretilmiş olmalıdır.

- Çok ince tanecikli maddelerin tartımı için kullanılan hammaddenin anti-statik özelliği olmalıdır.

- Mükemmel kimyasal direnci ve -10 °C ile +70 °C arasında ısı dayanımı olmalıdır.

- Düz taban yapısı olmalı, yüzeyde dengeli durmalıdır.

- Örnek aktarımında madde kaybı olmaması için Pürüzsüz ve gözeneksiz iç yüzey yapısı olmalıdır.

- Güç kaynağı

- Çıkış Gerilimi 		15V dc

- Çıkış Akımı			5A

- Güç Değeri			75W

- Çıkışların Sayısı		1

- Giriş Gerilimi			120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac

- Montaj Tipi			Şasiye Monte

- Paket Tipi			Kapalı

- Verimlilik			89%

- Minimum Sıcaklık		-30°C

- Maksimum Sıcaklık		+70°C

- ESP32 IOT Mikrodenetleyici

- Çalışma voltajı		3.3V

- Giriş gerilimi			3.3V ~ 5V

- Düşük güç tüketimi elektrik akımı desteği	10 μA

- Maksimum deşarj akımı destek			600mA

- Maksimum şarj akımı desteği			500mA

- İşlemci: Tensilica LX6 çift çekirdekli işlemci (Yüksek hızlı bağlantı için bir; bağımsız programlama için bir).

- CPU Frekans: 		240 MHz

- SRAM: 			520KB

- Flaş: 				16Mb

- Wi-Fi standardı: 		FCC / CE / TELEC / KCC

- Wi-Fi protokolü:	 802.11 b / g / n / d / e / I / k / r

(802.11n, yüksek hız 150 Mbps'ye ulaşabilir),

A-MPDU ve A-MSDU'yu birleştirerek 0.4us koruma aralığını destekler.

- Frekans aralığı		2.4 ~ 2.5 GHz

- Bluetooth protokolü: Bluetooth v4.2'nin BR / EDR / BLE standardına uygun

- Çalışma akımı		Ortalama 80mA

- Frekans aralığ		 2.4 ~ 2.5GHz

- Tek tuşla indirme desteği.

- Destek micropython.

- Çip üzerinde saat		40MHz kristal ve 32.768 KHz kristal.

- Dijital I / O			10 (varsayılan arduino ayarı)

- Simülatif giriş		5 (varsayılan arduino ayarı)

- SPI				1 (varsayılan arduino ayarı)

- I2C				 1 (varsayılan arduino ayarı)

- I2S				1 (varsayılan arduino ayarı)

- LED_BUILTIN: D9

- Çalışma sıcaklığı		 -40 ℃ ~ + 85 ℃

- 8 Portlu Valf Manifold

- Valve function		2/2, closed, monostable ; 3/2, closed, monostable; 3/2, open, monostable

- Valve size			10 mm

- Max. standard nominal flow rate		10 l/min at 10 mm

- Pneumatic working port		M3

- Operating pressure			-0.9 bar - 8 bar

- Nominal width			0.9 mm

- Exhaust air function			With flow control option

- Sealing principle			Soft

- Structural design			Poppet valve with return spring

- Reset method			Mechanical spring

- Type of control			Direct

- Signal status display		LED

- Nominal operating voltage AC		24 V

- Nominal operating voltage DC		5 V

- Operating medium	Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

- Corrosion resistance class (CRC)	1 - Low corrosion stress

- LABS (PWIS) conformity			VDMA24364-B2-L

- Temperature of medium			-5 °C ... 40 °C

- Degree of protection			IP40 veya 	IP65

- Ambient temperature			-5 °C ... 40 °C

- Electrical actuation				Individual connection veya	 Multi-pin

- Note on materials				RoHS-compliant

- Actuation type				Electrical

- Max. no. of valve position			24

- Valve manifold design			Fixed grid

- Hava Pompası - 12 Volt Mini Hava Vakum Pompası

- Çalışma voltajı: 12 VDC

- Anma akımı: 250mA

- Motor Modeli: 555

- Şişirme süresi: <6 saniye (1000CC kapalı kapta 0'dan 300 mmHg'ye kadar)

- Minimum basınç: >400 mmHg (53.33KPa)

- Hermetiklik: <5mmHg (min 1000CC konteynerde 1000mmHg'den itibaren), sadece şişirme için hava geçirmez

- Akış hızı: >15 L/Dk

- Gürültü: <55dB

- Plastik Şişe – Beyaz – 1 litre

- Laboratuvar veya üretim alanlarınızda numune saklamak amacıyla kullanılmalıdır.

- Şişe rengi beyaz olmalıdır.

- Tarım, gıda, deterjan, kimya gibi istediğiniz tüm alanlarda kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Sızdırmaz olmalıdır..

- 1000 ml olmalıdır.

- Şeffaf Boru – 4x2mm poliüretan şeffaf boru

- İç çapı 2,5 mm,

- Dış çapı 4 mm,

- Et kalınlığı 0,75 mm,

- Çalışma basıncı 12 bar,

- Burkulma 18 R,

- Ağırlık 10,1 g/mt,

- Renk Şeffaf

- Rulo 200 mt,

- Yerli üretim,

- Poliüretan Hammadde HF-S1098AE-5 Shore A

- Darbelere Dayanıklı

- Esnek ve Uzun Ömürlü

- Düşük Basınçlı Hatlarda,

- Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde,

- Yağlama Sistemlerinde,

- Temiz Hava Aktarımında,

- -20 / + 80 'C kullanım sıcaklığı

- Şeffaf Boru – 6x4mm poliüretan şeffaf boru

- İç çapı 4 mm,

- Dış çapı 6 mm,

- Et kalınlığı 1 mm,

- Çalışma basıncı 12 bar,

- Burkulma 21 R,

- Ağırlık 20,4 g/mt,

- Renk Şeffaf

- Rulo 200 mt,

- Yerli üretim,

- Poliüretan Hammadde HF-S1098AE-5 Shore A

- Darbelere Dayanıklı

- Esnek ve Uzun Ömürlü

- Düşük Basınçlı Hatlarda,

- Hava ile Hareketlenen ve Otomatik Bağlantı Gerektiren Sistemlerde,

- Yağlama Sistemlerinde,

- Temiz Hava Aktarımında,

- -20 / + 80 'C kullanım sıcaklığı

- Kablo – Kırmızı- Siyah- Kahverengi

- Max . çalışma sıcaklığı :70°C

- Max. kısa devre sıcaklığı :160°C

- Anma gerilimi :300/500V, 450/750 V

- Kapalı ve Kuru yerlerde,dağıtım panolarında, sabit tesislerde ve tesisatlarda boru içinde kullanılır.

- Bakır iletken

- PVC izole

- Kablo Yüksüğü

- Malzeme			: Bakır, Kalay Kaplı

- Kablo Kesiti mm²	: 10

- Çalışma Sıcaklığı	: Maksimum 105° 600 Volt

- Standart			: DIN 46228

- İzolasyon		: Naylon

- Pnömatik Konnektör

- Poliüretan ve naylon boru uyumlu

- Korozyona dayanıklı

- Üzerine boru kolay takılıp çıkarılabilir

- Creailty CR10 S Pro hotend takımı ile uyumludur.

- Digital Voltmetre

- Voltmetre çalışma voltajı : DC 4,5 - 30V ( 30V dan fazla voltaj uygularsanız ürün bozulur.)

- Voltmetre ölçüm aralığı : DC 0 - 30V   DC 0 - 100V

- Akum ölçüm aralığı : DC 0 - 10A

- Voltaj hassasiyeti : 0,1V

- Akım hassasiyeti : 0,01A

- Gösterim hassasiyeti : %1 ( ± 1 hane)

- 2 adet 3 hane 0,28” 7 segment ekran

- Yenileme Hızı : 300ms

- Lehim Seti

- .Kalem havyanın üzerinde bulunan butonların yardımıyla ısı derecesini arttırıp, azaltılabilmelidir.

- Anlık dereceyi kalem havyanın LCD göstergesi üzerinden takip edilebilmelidir..

- 220V 80W gücünde çalışmalıdır

- Sette LCD göstergeli kalem havya, havya uçları, havya standı, lehim sökme pompası, ESD-15 antistatik cımbız, kablo soyma aparatı ve 1mm lehim teli vardır.

- Lehimleme seti kendi çantası ile birlikte gönderilmektedir.

- Çalışma Voltajı: 220V AC

- Güç: 80W

- Frekans: 50Hz / 60Hz

- Sıcaklık Aralığı: 180 ~ 480 °C

- Sıcaklık Kararlılığı: ± 5°C

- Havya Uçları: 900M-B1

- Havya Boyutu: 242x25x25mm

- Hortum

- İç çapı 0,5 mm olmalıdır.

- Uzunluğu 5 metre olmalıdır.

- Geniş sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

- 4 adet teslim edilmelidir.

- Peristaltik pompa için uygun olmalıdır.

- Üçlü stoper olmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

- Cell Culture Insert For 6 Well Plates, Tc Sterıle, Transparent Membrane (Pet), Pore Diameter: 0,4 µm, (4 Multiwell Plates/Box, 24 Thincert Inserts/Box)

- Tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Bir pakette toplam 10 adet membran olmalıdır.

- Por büyüklüğü 0,4 µm olmalıdır.

- Membran yoğunluğu cm 2 başına 1x10 8 olmalıdır.

- İnsert çapı 24 mm olmalıdır.

- İnsert iç hacmi 1,5 mL olmalıdır.

- İnsertin membran alanı 4,67cm 2 olmalıdır.

- Membran PET olmalıdır.

- 6 well plate PS ve TC-treated olmalıdır.

- Şeffaf PET membran, faz kontrast mikroskobu ile hücre ana hatlarının görselleştirilmesi için yeterli optik şeffaflığa izin vermelidir.

- Şeffaf PET membranın gözlemlenmesi kolay olmalıdır

- Fiksasyon ve boyama için kullanılan çoğu solvent ile uyumlu olmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

- Raf ömrü 1 yıl olmalıdır.