Kaba Zımpara Çuhası Teknik Özellikler

1-Ürün metalografik numune hazırlamada numunelerin sulu hassas zımparalama uygulamasında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2-Ürün 250mm. çapında yuvarlak şekilde olmalıdır.

3-Ürün seramik, mineral, sert metal, cam, kalıba alınmış veya alınmamış malzemelerin zımparalanması için uygun olmalıdır.

4-Ürünün bir paketinde 100 adet zımpara kâğıdı bulunmalıdır.

5-Zımpara kâğıdı 240 gritte olmalıdır ve zımpara kağıdının arkasında kaç grit olduğu belirtilmelidir.

6- Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

7-Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

İnce Zımpara Çuhası Teknik Özellikler

1-Ürün metalografik numune hazırlamada numunelerin sulu hassas zımparalama uygulamasında kullanılmaya uygun olmalıdır.

2-Ürün 200mm. çapında yuvarlak şekilde olmalıdır.

3-Ürün seramik, mineral, sert metal, cam, kalıba alınmış veya alınmamış malzemelerin zımparalanması için uygun olmalıdır.

4-Ürünün bir paketinde 100 adet zımpara kâğıdı bulunmalıdır.

5-Zımpara kâğıdı 600 gritte olmalıdır ve zımpara kağıdının arkasında kaç grit olduğu belirtilmelidir.

6- Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

7-Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

Parlatma Çuhası Teknik Özellikler

1-Ürün şeffaf tabanlı su, etanol ve yağa dayanıklı floklu viskoz kumaştan imal olmalıdır.

2-Ürün metalografik numune hazırlamada numunelerin hassas parlatılma uygulamasında kullanılmaya uygun olmalıdır.

3-Ürün 250mm. çaplarında olmalıdır.

4-Ürünün çevresinde kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kenarlarında kulakçık olmalıdır.

5-Ürün tabladan kolayca çıkartılması için kulakçıkları olmalıdır ve kulakçıklar kullanım esnasında kullanıcı personelin eline zarar vermeyecek şekilde traşlanmış olmalıdır.

6-Ürün 1 paket olarak teklifi sunulmalıdır ve paketin içerisinde 5 adet parlatma keçesi olmalıdır.

7-Ürün 3-1 mikron parlatma işleminde kullanıma uygun olmalıdır.

8-Ürün 60 HRC’lik sertliğinde çeliklerin parlatılmasında kullanılabilmelidir.

9-Her keçenin arkasında üretim batch kodu olmalıdır.

10-Ürün zımparalama ve parlatma cihazının tablasına yapıştırılabilmelidir.

11-Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

12-Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

Aşındırma Bilyeleri Teknik Özellikler

1- Tungsten Karbür (Wolfram Karbür-WC) kimyasal kompozisyonunda olmalı.

2- 3 mm çapta olmalı.

3- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin aşınma testi için uygun olmalıdır.

4- CSM tribometer aşınma test cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

5- Paketinde 200 adet olmalıdır.

6- Yaklaşık 6 ml olmalıdır.

7- Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

8- Ürün üzerindeki etikette batch kodu belirtilmelidir.

9- Ürünün sertifikası beraberinde iletilmelidir.

Elmas Parlatma Solüsyonu Teknik Özellikler

1-Ürün metalografik numune hazırlama sürecinde numunelerin hassas parlatılma işleminde kullanılmaya uygun olmadır.

2-Tanecik boyutları 3µm. poly kristal yapıda olmalıdır.

3-Ürün manuel veya otomatik dozajlamaya uygun olmalıdır.

4-Ürün insan ve çevre sağlığına zarar verecek kimyevi maddeler içermemelidir.

5-Ürün sıvı formunda olmalıdır.

6-Ürün 5-40°C ortam sıcaklığında depolanabilmeli ve bu koşullarda çökelme yapmamalıdır.

7-Ürün yağlayıcı içermeli ve ayrıca bir yağlayıcı gerektirmeksizin kullanılabilmedir.

8-Üründe elmas konsantrasyonu 20 karat/litre olmalıdır.

9-Ürün %100 polikristal içermelidir ve şişenin üzerinde bu özellik belirtilmelidir.

10-Elmas yapıların boyutu 0.95-1.05µm toleransa sahip olmalıdır şişenin üzerinde bu özellik belirtilmelidir.

11-Ürün üzerindeki etikette batch kodu belirtilmelidir.

12-Ürün şeffaf şişede bulunmalıdır.

13-Ürün 500ml.’lik şişede gönderilmelidir.

14-Elmas süspansiyonun pH’ı 8 olmalıdır.

15-Ürünün teslimatı için kargo ücreti teklif veren firma tarafından ödemesi yapılmalıdır.

16-Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.