**ÜRÜNLERİN AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

1.KALEM-MİRNA ASSAY KİT (QUBİT)

- ThermoFisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 250 pg/μL - 100 ng/μL arası olmalıdır.

- Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

2.KALEM-MİRNA PCR MASTERMİX

- Kit, 1pg (cDNA) kadar düşük iz miktarı için yüksek hassasiyet göstermelidir.

- Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır, Diagnostik ve terapötik prosedürler için kullanıma uygun olmamalıdır.

- Master mix; spesifik olmayan amplifikasyonlarını ve primer dimer oluşumlarını en aza indirmeye çalışan bir mühendislik ile tasarlanmış olmalıdır.

- Master mix; Taq polimeraz, dNTP'ler, MgCI2, floresan boya (algılama) ve tescilli tampon bileşenlerini içermelidir.

- Ürün 2X konsantrasyona sahip olmalıdır.

- Kit gen ekspresyon analizi, mikroarray doğrulaması ve viral yük tayini uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Kit ABI® 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT, StepOnePlus™, StepOne™, OpenArray, PRISM™ Sequencing Detection Series OneStep Plus; Viia™; QuantStudio; Illumina Eco; Stratagene® Mx3000, Mx3005, Mx4000, Bioneer ExicyclerTM, BioRad® iCycler®, iQ™5, MyiQ™, Roche LightCycler® (2.0, 1.5, 480, 1536, Nano), ABI® 7500, 7500 Fast, Viia™ 7, QuantStudio, QuantStudio 3/5/6/7, Qiagen Rotor-Gene™ (Q, 6000), Thermo Scientific PikoReal, Analytikjena qTower Series, BioGene InSyte™ cihazlarına uyumlu olmalıdır.

- Ürün -20C’de muhafaza edildiğinde 12 ay enzim aktivitesi stabilliğini koruyabilmelidir.

3.KALEM-MİRNA  ASSAY

- miRNA ekspresyon çalışmaları için uygun olmalıdır.

- İstenilen bölgeye spesifik çalışma imkanı sunmalıdır.

- Assayler hazır şekilde mix halinde gelmelidir.

- Assay içerisinde 2 adet işaretsiz PCR primeri ve 1 adet işaretli TaqManprob bulundurmalıdır.

- -20 ºC de saklanmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

4.KALEM-MİRNA İZOLASYON KİTİ

*   Ürünün çalışma türü kan, hücre,sıvı örnekler, RNA ve doku serum,plazma ,tüm kan,doku,hücre kültürü,idrar olmalıdır.

*ürünün içeriği aşağıdaki ürünlerden oluşmalıdır.

miRNAExtractor-60 ml

RPE Soluon-12ml*

RNase-free water-5 ml

Spin Column TR with Collecon Tube-50

Spin Column MR with Collecon Tube-50

* Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

5.KALEM-URİNE EXOSOME PURİFİCATİON MİNİ KİT

- Plazma, serum, idrar, hücre kültürü ortamı ve tükürük gibi örneklerde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Moleküler, RNA/miRNA,protein ekstraksiyonu,qRT-PCR, protein ekstraksiyonu çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Farklı idrar örneği hacimlerinden de ayrıca idrar ekzosomlarının saflaştırılması için kullanıma uygun olmalıdır.

- 50 örneklik ambalajda olmalıdır.

- Herhangi bir özel enstrümantasyon,ultra santrifüjleme,çökeltme reaktifleri veya herhangi bir proteaz işlemi gerektirmemelidir.

- Kit içeriği ;Number of Preps 50 preps, Slurry E 12.5 mL ,ExoC Buffer 8 mL ,ExoR Buffer 12 mL ,Mini Filter Spin Columns inserted into 2 mL tubes 50 ,Product Insert 1 oluşmalıdır.

6.KALEM-MİRNA CDNA SYNTHESİS KİT

- Ürünün alt uygulaması microRNA analizi olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon formatı bileşenleri birbirine ayıran olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi RNA olmalıdır

- Ürünün optimal reaksiyon ısısı 42°C  olmalıdır.

7.KALEM-OPTİCAL ADHESİVE FİLM  (MİRNA İÇİN)

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır

8.KALEM-OPTİCAL 96-WELL REACTİON PLATE (MİRNA İÇİN)

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 DxGenetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus , Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti®Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA  7 Dx Hızlı Sistem, ViiA  7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

9.KALEM-PİPET UCU 10 UL(MİRNA İÇİN)

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldı

- 96'lık racklarda olmalıdır .

10.KALEM-PİPET UCU 100 UL (MİRNA İÇİN)

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır .

11.KALEM-PİPET UCU 1000 UL(MİRNA İÇİN)

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96'lık racklarda olmalıdır