TEKNİK ŞARTNAMELER

- Eşik Değer İzleme (Threshold Tracking) yazılımı

- Veri toplama sistemi olarak National Instruments NI USB-6251’i geribeslemeli şekilde kontrol edebilmelidir.

- Stimülatör olarak Digitimer DS5 sabit akım stimülatörü ile uyumlu çalışabilir olmalıdır.

- Hem kayıt yazılımı (QtracS) hem de analiz yazılımı (QtracP) lisanslarını içermelidir.

- İzole Organ Banyosu

- İzole Organ Banyosu Standı, doku tutucu ve elektrot tutucularını üzerinde bulunduran kombine bir sistem olup stand tablası delrin malzemeden, metal statif aksamları paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Transdüser yükseklik ayar aralığı 3 cm ve yükseklik ayar hassasiyeti 0.2 mm mikrometreli olmalıdır.

- Organ banyosu yükseklik ayar aralığı 6 cm olmalıdır.

- 30ml Cift Cidarlı Cam Organ Banyosu olmalıdır.

- 30ml Cam Spiral Soğutucu olmalıdır.

- 1000ml Cam Rezervuar olmalıdır.

- Transducer Tutucusu olmalıdır.

- Organ askısı ve tutucusu olmalıdır.

- Vernier Maniplatör (Mikrometrik) olmalıdır.

- Oksijen Pülverizatörü olmalıdır.

- Solüsyon ve Soğutma Suyu Giriş, Çıkış Hortumları ve Muslukları set ile birlikte verilmelidir.

- Sirkülatörlü Su Banyosu

- Cihaz su sirkülasyonu yapabilmelidir.

- Isının set edilen değerde ± 0,1 °C hassasiyette sabit kalmasını sağlamalıdır.

- Sirkülatör ısı kontrolü mikro işlemcili olup bütün fonksiyonlar panel üzerindeki tuş ile yapılabilmeli ve ayarlanan değerler hafızasında saklı kalmalıdır.

- Sıcaklık kontrol aralığı  30 °C ile 44 °C arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Sıcaklık okuma hassasiyeti en az 0.1 °C olmalıdır.

- Sıcaklık göstergesi en az 3 digit (LED DISPLAY) olmalıdır.

- Su banyosu hacmi 3.5lt ile 4.5lt arasında olmalıdır.

- Sirkülatör kazanı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Sirkülasyon su debisi en az 2.5 lt/dakika olmalıdır.

- Isıtıcı rezistansı en az 1000 Watt (Paslanmaz çelik gövdeli) olmalıdır.

- Su devir-daim pompası 100 Watt asenkron motor, pompa aksamı plastik olmalıdır.

- Çalışma voltajı 220 Volt 50 Hz olmalıdır.

- Analitik Terazi (220GR / 0.0001GR)

- Tartım, yüzde tartım, parça sayım, katı ve sıvılar için yoğunluk ölçüm uygulamaları için kullanılabilmelidir.

- Kapasitesi 220 GR, hassasiyeti 0,0001 GR olmalıdır.

- Terazi tartım düzeneği güvenilir ve hızlı ölçümler için Magnetic Force teknolojisine sahip olmalıdır.

- Ölçüm sonuçlarının rahatça görüntülenmesini sağlayan yüksek çözünürlüklü ve arkadan aydınlatmalı 110 mm diagonal LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Otomatik ayarlanan çevre filtreleri, otomatik dara, seçilebilir iletişim ayarları ve veri yazdırma seçenekleri, aşırı yükleme göstergesi, kapasite göstergesi mevcut olmalıdır.

- Yapı itibariyle anti manyetik alaşım gövde, korozyona dayanıklı tava, üç yönden açılabilir cam rüzgarlık, entegre kanca altı tartım, ayrılabilir ekran özellikleri bulunmalıdır.

- Veri aktarımı için RS-232C ve USB çıkışları mevcut, Opsiyonel yazıcı ile kullanılması durumunda GMP ve GLP uyumlu çıktı alınabilir olmalıdır.

- Dahili ve harici kalibrasyon mevcut olmalıdır.

- Yoğunluk ölçüm kiti opsiyonel olarak mevcut olmalıdır.

- Doğrusallık ± 0.0002 gr (0,2 mg) olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri ve LOT no bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Ekonomik Dijital Terazi 10 KG / 0.5 GR

- Dijital terazi 10 kilogram tartım kapasitesine ve 0.5 gram hassasiyete sahip, kullanımı basit bir tartım cihazı olmalıdır.

- 16,5 x 18 cm kefe ölçüsü olmalıdır.

- Siyah arka planlı beyaz LED ışığına sahip bir ekranı bulunmalıdır.

- Terazi karanlık ortamlarda da kullanıma uygun olmalıdır.

- Panel üzerinde bulunan sadece 2 adet buton ile kullanımı çok basit olmalıdır.

- Terazinin arka kısmında bulunan su terazisi ile cihazın dengede olup olmadığını teyit edilebilmelidir. Eğer cihaz dengede değilse, alt kısımda bulunan ayarlanabilir ayakları ile denge seviyesi ayarlanmalıdır.

- Sağlam ve kaliteli sonuçlar için terazi mutlaka sabit bir yüzey üzerinde dengede duruyor olmalıdır.

- Sayım modunda (PCS) verilebilecek numune adetleri 10, 20, 50 ve 100 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri ve LOT no bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Masa Tipi pH | mV | İletkenlik | TDS | Tuzluluk | Sıcaklık

Ölçer

- Ölçüm cihazı pH, mV, İletkenlik, TDS, Tuz ve Sıcaklık değerlerini hassas bir şekilde ölçmelidir.

- Ölçüm cihazı; birden fazla parametreyi daha rahat inceleyebilmeniz için geniş ekrana sahip olmalıdır.

- Bu masaüstü çok parametreli pH ölçüm cihazında sağ ve sol tarafta elektrot yerleştirmek için sağlam elektrot tutucu bulunmalıdır.

- Elektrod tutucular aynı zamanda akrobat bir koldur. İstenilen yöne hareket ettirilebilir olmalıdır.

- Cihazda 5 noktaya kadar kalibrasyon imkanı olmalıdır. 3 nokta pH için, 1 nokta oksijen, 1 nokta ise iletkenlik için olmalıdır. Kalibrasyon sırasında yaşanabilecek hataları önleme adına tampon çözelti tanıma özelliği bulunmalıdır.

- Masaüstü pH iletkenlik ölçüm cihazında; Hold fonksiyonu ve Max/Min fonksiyonu mevcut olmalıdır.

- Cihazın toplamda 99 adet ölçüm hafızası ve PC ye aktarılabilir olmalıdır.

- 9V adaptörü sayesinde çalışmalıdır.

- Cihazın standart paketinde; 86505 (cihazın kendisi), İletkenlik elektrodu, pH elektrodu, Elektrod tutucu, Yazılım CD'si, Bağlantı kablosu ve Adaptörü gelmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri ve LOT no bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Rat Kafesi

- Kafesler Euro Tip 3 özelliğinde 425 x 265 mm x 180 mm((±5cm)  boyutlarında  olmalı. Taban yaşam alanı 800cm² (±5cm) olmalıdır.

- Kafesler şeffaf polikarbonat malzemeden üretilmiş olmalıdır. 121°C’ye kadar otoklavlanabilmelidir.

- Kafesler ile beraber 1’er adet  polikarbonat suluk verilmelidir. Suluklar 700-750ml kapasitede olmalıdır. Polikarbonat malzemeden yapılmış, 121°C’ye kadar otoklavlanabilir özellikte sert, sıkılmayacak ve bükülmeyecek özellikte olmalıdır.

- Suluklar 121°C’ye kadar otoklavlanabilmeli, silikon contalı ağızlıkları ile birlikte set halinde verilmelidir.

- Suluk ağızlığı 30 mm uzunlukta, paslanmaz çelik olmalıdır.

- Kafes üstlükleri AISI 304 paslanmaz çelik olmalı, teller  arasındaki  açıklık    0,6 - 0,8 mm olmalıdır.

- Kafes üstlüklerinde suluk ve yemlik yerleri bir ayraç ile ayrılmalıdır. Bu ayıraçlar paslanmaz çelik olmalıdır.

- Suluk ağızlıkları paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

- Manyetik karıştırıcıda bulunan mikroprosesör işlemci sayesinde, son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Manyetik karıştırıcının ekranında gerçek anlık sıcaklık değeri, karıştırma hızı yada zamanlayıcı değerleri dijital olarak izlenebilmelidir.

- Manyetik karıştırıcının; sıcaklık, karıştırma hızı ve zaman değerleri hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Karıştırıcının yanında gelen ısı sensörü ile numunenin sıcaklığına göre sıcaklık ayarı ve kontrolü, tabladaki sensörlerle tablanın sıcaklığına göre sıcaklık ayarı ve kontrolü yapılabilmelidir.

- Cihazın seramik ısıtıcılı yüzeyi 50°C üzerinde olduğunda olduğunda ‘HOT’ ikaz lambası yanarak kullanıcıyı tablanın sıcaklığı hakkında uyarmalıdır.

- Isıtıcılı manyetik karıştırıcı değişken yük koşullarında sabit hız sağlayan powerful BLDC motora sahip olmalıdır.

- °C/°F birimlerinden herhangi bir tanesi ile çalışabilir ve tek tuşla sıcaklık birimleri değiştirilebilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren 2 yıl garantili olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretici firma bilgileri ve LOT no bulunmalıdır.

- Ürüne ait broşür ve bilgilendirmeler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Ürünle ilgili ön bilgilendirme yapmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Sodium Chloride

- Ürün CAS No: 7647-14-5 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu NaCl olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 58,44 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi  bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik S9625 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Potassium Chloride

- Ürün CAS No: 7447-40-7 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu KCl olmalıdır.

- ACS reagent, 99.0-100.5% özelliğinde olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 74,55 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik P3911 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Calcium Chloride

- Ürün CAS No: 10035-04-8 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu CaCl2 · 2H2O olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 147,01 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik C8106 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Magnesium Sulfate

- Ürün CAS No: 7487-88-9 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu MgSO4 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 120,37 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik M7506 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Potassium Dihydrogen Phosphate

- Ürün CAS No: 7778-77-0 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu KH2PO4 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 136,09 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 104873 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Sodium Hydrogen Carbonate

- Ürün CAS No: 144-55-8 olmalıdır.

- Kimyasal formülasyonu NaHCO3 olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 84,01 olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1 kg olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik 106329 olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.