TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürünler ile ilgili marka ve kodlar teklifte mutlaka belirtilmelidir.

- Ürünler için düşük saflıkta ürün teklif edilmemelidir.

- Teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere dikkat edilmesini önemlidir.

- Ürünler grup halinde değerlendirilecektir.

- Ürünler kargo ile kabul edilmeyecektir. Firma bizzat elden teslim edecektir.

| SIRA NO | KİMYASAL TANIMI | ÖZELLİK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pipet | - Ürün depolu olmalıdır. - Depo hacmi 20ml olmalıdır. - Otomatik olmalıdır. - Borosilikat 3.3 camdan imal edilmiş olmalıdır. - Ürün uç kısmı dökülmelere karşı kıvrık olmalıdır. - Ürün kafa kısmı 35 derece açılı olmalıdır. - Sertifikalı olmalıdır. Teslimat sırasında beraberinde teslim edilmelidir. - Depo hacmi taksimatlandırılmış olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 2 | Dijital Mikropipet | - Pipet Hacmi 1-10ml aralığında olmalıdır. - Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır. - Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır. - Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır. - Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, ve güneş ışığına dayanıklı organik polimer pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır. - Pipet en fazla 12,5 mm piston strok uzunluğuna sahip olmalıdır. - Kolay kalibrasyon teknolojisine sahip olmalıdır. - İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; - 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı - 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. - Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir. - Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacmi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır. - Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır. - Cihaz frenle tek elle hacim ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de ve 15 dakika 140°C’de) olmalıdır. - Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir. - Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mührü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mührü pipetle birlikte verilmelidir. - Pipete takılacak olan uçlar standarta oranla tüplere daha kolay girebilmesi için ince ve uzun olmalıdır. - Pipet üzerinde, değişik yoğunluklardaki sıvılar için değişiklik yapma imkanı veren bir ayar yeri ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır. - Pipetlerin Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar yazılımı destekli kalibrasyon laboratuvarında, kalibrasyon hizmeti de vermeli, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı kalibrasyon belgesi sağlayabilmelidir. - Pipetleri Türkiye temsilciliğini sağlayan firma, kalibrasyon hizmetini, üretici firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir. - Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklif veren firmalar Türkiye temsilciliğini sağlayan firmadan aldıkları temsilcilik belgesini de ibraz edeceklerdir. - Pipetler uzak doğu menşeili olmamalıdır. - Önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalıdır. - Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır |
| 3 | Plastik Spektrofotometre Küveti | - Ürün ışık yolu 10mm olmalıdır. - Hacim en az 4.5ml olmalıdır. - Küvetin tutulacak kısmındaki duvarlar kabartma çizgilere sahip olmalıdır. - 250 - 820nm aralığında çalışabilir olmalıdır. - Duvar et kalınlığı en fazla 1.25mm olmalıdır. - Ürün paketinde en az 100 adet olarak teslim edilmelidir. - Ürün duvarları üzerinde herhangi bir çizik olmamalıdır. Çizik olması durumunda ürün yenisi ile değiştirilmesi istenecektir. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 4 | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate | - Ürün orijinal 1 kg lık ambalajında olmalıdır. - ACS reagent özelliğe sahip olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Ürün çözünürlüğü en az 1240 g/l olmalıdır. - Klor miktarı %0.0005ten az olmalıdır. - Magnezyum miktarı ≤ 0.001 % az olmalıdır. - Bakır miktarı ≤ 0.001 % az olmalıdır. - En az 5 yıl miadı olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir.. |
| 5 | 2,2′-Bipyridyl | - Sentez için uygun olmalıdır. - For hplc olmalıdır. - Gıda çalışmaları için uygun olmalıdır. - %99.5 saflıkta olmalıdır. - Toz kristal formda olmalıdır - Ürün sarı renkli olmalıdır. - 10 gr olmalıdır. - Ürün sertifikaları ile beraber teslim edilmelidir. - Ürün En az 2 yıl miadı olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 6 | Thioglycolic Acid | - Sentez için uygun olmalıdır. - For hplc olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - Demir miktarı %0.00005ten az olmalıdır. - 100 ml olmalıdır. - Ürün LD50 Rat 73 mg/kg olmalıdır. - Organik bağlı klor ≤ 0.01 % olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 7 | Demir Mikron Tozu | - %99.99 saflıkta olmalıdır. - 100mesh boyutunda olmalıdır. - Kristal yapı kübik olmalıdır. - Elektrik direnci 9.71 Microhm-Cm olmalıdır. - Genleşme katsayısı 12.6 x 10^-6 olmalıdır. - 25gr orijinal ambalajında olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 8 | Santrifüj Tüpü | - Ürün 15 ml hacimli olmalıdır. - 10.000RCF dayanıklı olmalıdır. - Ürün otoklavlanabilir olmalıdır. - Ürün bakterilerden arındırılmış 10.000 sınıfı steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş olmalıdır. - Ürün DNase, RNase, pirojen içermemelidir. - Tüp 0.5ml aralığında taksimatlandırılmış olmalıdır. - Konik tabanlı olmalıdır. - Kapaklar polietilenden üretilmiş olmalıdır. - Kapak ¾ ü kapatılsa bile tamamen sızdırmaz olmalıdır. - Tüp yan tarafında yazı yazılabilecek alan bulunmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 9 | Santrifüj Tüpü | - Ürün 50 ml hacimli olmalıdır. - 10.000RCF dayanıklı olmalıdır. - Ürün otoklavlanabilir olmalıdır. - Ürün bakterilerden arındırılmış 10.000 sınıfı steril alanlarda yüksek sterilite kontrolü altında üretilmiş olmalıdır. - Ürün DNase, RNase, pirojen içermemelidir. - Tüp 2.5ml aralığında taksimatlandırılmış olmalıdır. - Konik tabanlı olmalıdır. - Kapaklar polietilenden üretilmiş olmalıdır. - Kapak ¾ ü kapatılsa bile tamamen sızdırmaz olmalıdır. - Tüp yan tarafında yazı yazılabilecek alan bulunmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir.1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 10 | Pipet Ucu | - Ürün 1000 ul hacimli olmalıdır. - Paketinde en az 500 adet olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Pipet uçları tüm pipetlere uygun olmalıdır. - Ürün DNase, RNase, pirojen içermemelidir. - Sertifikalı olmalıdır. - İnce duvar yapısına sahip olmalıdır. Pipet ucu içerisinde damla kalmamalıdır. - PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Mavi renkli olmalıdır. - Pipet ucu taksimatlandırılmış olmalıdır. |
| 11 | Pipet Ucu | - Ürün 200 ul hacimli olmalıdır. - Paketinde en az 1000 adet olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Pipet uçları tüm pipetlere uygun olmalıdır. - Ürün DNase, RNase, pirojen içermemelidir. - Sertifikalı olmalıdır. - İnce duvar yapısına sahip olmalıdır. Pipet ucu içerisinde damla kalmamalıdır. - PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Şeffaf renkli olmalıdır. - Pipet ucu taksimatlandırılmış olmalıdır. |
| 12 | Ultra Pure Temizleme Solüsyonu | - Ultra pure özellikte olmalıdır. - Ürün en az %99 saflıkta olmalıdır. - Solüsyon ile temizlik sonrası leke bırakmamalıdır. - Ürün ambalajı en az 5L olmalıdır. - Berrak renge sahip olmalıdır. - 1 hafta içinde teslim edilmelidir. |
| 13 | Aseton | - Ürün saflığı en az %99.8 olmalıdır. - Ürün ACS reagent özellikte olmalıdır. - Orijinal 5L ambalajında olmalıdır. - Su içeriği ≤ 0.05 % olmalıdır. - Amber cam şişede teslim edilmelidir. - Emsure özelliğe sahip olmalıdır. |
| 14 | Goach Kroze | - Ürün por 2 olmalıdır. - 30mm genişliğe sahip olmalıdır. - 70mm yüksekliğe sahip olmalıdır. - En az 30ml hacime sahip olmalıdır. - Borosilikat 3.3 camdan imal edilmiş olmalıdır. - Cam Sinter filtreye sahip olmalıdır. - Analitik çalışmalar için uygun olmalıdır. |
| 15 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl | - Ürün 1 gr orijinal ambalajında olmalıdır. - Toz formda olmalıdır. - Yeşil renkli olmalıdır. - Ürün saflığı en az %99.5 olmalıdır. - Çalışma bütünlüğü için laboratuvar da daha önceden denenmiş olmalıdır. - Karbon içeriği 51,5 -58,1 % aralığında olmalıdır. - En az 4 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Kızılötesi spektruma uygun olmalıdır. |
| 16 | Folin-Ciocalteu's phenol reagent | - Ürün 100ml orijinal ambalajında olmalıdır. - Sıvı formda olmalıdır. - Ürün yoğunluğu 1.5 g/cm3 olmalıdır. - Çalışma bütünlüğü için laboratuvar da daha önceden denenmiş olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır. - En az 7 yıl kullanım süresi olmalıdır. |
| 17 | Total Dietary Fiber Assay Kit | - Ürün 200 test kapasitesine sahip olmalıdır. - Toplam test süresi en fazla 100dk olmalıdır. - Enzimatik test formatına sahip olmalıdır. - AACC Yöntemi 32-05.01, AACC Yöntemi 32-06.01, AACC Yöntemi 32-07.01, AACC Yöntemi 32-21.01 yöntemlerini tanımalıdır. - 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Ürün ile beraber deneme protokolü de verilmelidir. - 2-8 derecede saklabilir olmalıdır. - Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 18 | Acetic Acid | - Ürün 2,5 Litre cam ambalajında olmalıdır. - Glacial özellikte olmalıdır. - %100 saflıkta olmalıdır. - ACS reagent özellikte olmalıdır. - Susuz formda olmalıdır. - Lichropur özellikte olmalıdır. - 5 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 19 | Iodine Sublimated | - Ürün 100 gr orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün 14000 mg/kg LD50 rat, oral değerine sahip olmalıdır. - ACS reagent özellikte olmalıdır. - Ph 5.4 olmalıdır. - 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 20 | Potassium Iodide | - Ürün 250 gr orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün %99.9 saflığa sahip olmalıdır. - ACS reagent özellikte olmalıdır. - Iodate içeriği Max. 0.0004 % olmalıdır. - Renksiz olmalıdır. - Ürün çözünürlüğü 1.429 g/l olmalıdır. - Ph 7.0-10.0 aralığında olmalıdır. - Sulfate içeriği 100 ppm olmalıdır. - 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir. |
| 21 | Amylose Standart | - Ürün 250 mg orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürün en az %99.9 saflığa sahip olmalıdır. - Ürün çözünürlüğü 0.5 M NaOH: 1 mg/mL olmalıdır. - Ürün -20 derecede 3 yıl saklanabilir olmalıdır. - Toz formda olmalıdır. - Ürün referansları ürün sitesinde görülebilmelidir. - Renksiz olmalıdır. - 2 yıl kullanım süresi olmalıdır. - Ürün 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir. |