“Pozitif Kan Kültürü Şişelerinden Yapılan Hızlı Tanımlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Antibiyotik Dirençlerinin Öngörülmesi” Adlı Tıpta Uzmanlık Tez Çalışması için Teknik Şartname

- Şırınga filtresi

- Paketinde 500 adet olmalı

- Por çapı 5μm çapında olmalı

- Filtrenin tamamı 25mm genişlikte olmalı

- Zar yapısı mekanik süzmeye uygun olup kan elemanlarını porlardan geçirmeyip bakterileri geçirecek şekilde olmalı

- Süzme sırasında yerleştirmek için enjeksiyon için kullanılan standart şırınga ucuyla uyumlu olmalı

- Jelli serum ayırma tüpü

- Serumu kanın şekilli elemanlarından ayırmak için uygun olmalı

- Jelli olmalı

- Paketinde 100 adet olmalı

- 5000 RPM’ye dayanıklı olmalı

- 8mL sıvı alabilmeli

- Mikrosantrifüj tüpü

- Paketinde 1000 adet olmalı

- 2mLlik olmalı

- Kapaklı olmalı

- pH nötr olmalı

- 15000 RPM’ye dayanıklı olmalı

- Organik asitlere dayanıklı olmalı

- PCR tüpü

- 0,2mL olmalı

- Şeffaf düz ve kapaklı olmalı

- DNAaz, RNAaz ve Pirojen içermemeli

- Paketi 1000 adet olmalı

- Filtreli 10μl’lik pipet ucu

- Rakta olmalı

- DNAaz, RNAaz ve Pirojen içermemeli

- Paketinde 1000 adet olmalı

- Sağlanacak otomatik pipetle uyumlu olmalı

- Şeffaf olmalı

- Filtreli 0-200μl’lik pipet ucu

- Rakta olmalı

- DNAaz, RNAaz ve Pirojen içermemeli

- Paketinde 1000 adet olmalı

- Sağlanacak otomatik pipetle uyumlu olmalı

- Sarı olmalı

- Filtreli 100-1000μl’lik pipet ucu

- Rakta olmalı

- DNAaz, RNAaz ve Pirojen içermemeli

- Paketinde 500 adet olmalı

- Sağlanacak otomatik pipetle uyumlu olmalı

- Mavi olmalı

- Vankomisin Direnç Genleri için qPCR kiti

- 1 kit ile 25 numune çalışılabilmeli

- Rotor gene cihazıyla uyumlu olmalı

- Enterococcus türleri için VanA ve VanB direnç genlerini tespit edebiliyor olmalı

- Alım sırasında son kullanma tarihine en az 1 sene kalmış olmalı

- Karbapenem Direnç Genleri için qPCR kiti

- 1 kit ile 25 numuneyi çalışacak kadar olmalı

- Rotor gene cihazıyla uyumlu olmalı

- Klebsiella türleri için asgari KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 genlerini tespit edebiliyor olmalı

- Alım sırasında son kullanma tarihine en az 1 sene olmalı

- α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (HCCA)

- MALDI-TOF cihazı ile bakteri tanımlamaya uyumlu olmalı

- =>99.0% Saflıkta olmalı

- 1000mg olmalı

- Alım sırasında son kullanma tarihine en az 1 sene olmalı

- Resazürin boyası

- 250mllik şişede olmalı

- Antibiyotik duyarlılık testi için uygun olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- Steril enjektör

- 10ml’lik olmalı

- Steril olmalı

- Steril enjektör ucu ile uyumlu olmalı

- Pakette 150 adet enjektör olmalı

- Contalı olmalı

- Vankomisin antibiyotik tozu

- Sıvı mikrodilüsyona uygun olmalı

- Teslim sırasında raf ömrü en az 1 yıl olmalı

- Uygun koşullarda taşınmış olmalı

- Kutusu/Şişesinde 1000mg olmalı

- Ertapenem antibiyotik tozu

- Sıvı mikrodilüsyona uygun olmalı

- Teslim sırasında raf ömrü en az 1 yıl olmalı

- Uygun koşullarda taşınmış olmalı

- Şişesinde 25mg olmalı

- Meropenem antibiyotik tozu

- Sıvı mikrodilüsyona uygun olmalı

- Teslim sırasında raf ömrü en az 1 yıl olmalı

- Uygun koşullarda taşınmış olmalı

- Şişesinde 100mg olmalı

- MBT Sepsityper IVD Kit

- MALDI-TOF, bakteri hızlı tanımlamasına uygun olmalı

- Kit içeriği eksiksiz ve kullanma kılavuzu ile birlikte olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- Mueller Hinton Broth II

- 500 Gr olmalı

- Cation adjusted olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- Tris(hidroksimetil)aminometan Hidroklorit

- Kutusunda 25 gr olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- >%98 saflıkta olmalı

- Otomatik pipet seti

- 0,5-10 μllik otomatik pipeti içermeli

- 10-100 μllik otomatik pipeti içermeli

- 100-1000 μllik otomatik pipeti içermeli

- Standart pipet uçları ile uyumlu olmalı

- Kullanımı ve ayarlaması kolay olmalı

- Set içeriğinde pipet standı da olmalı

- Santrifüj cihazı

- Mikrofiltrasyon ve hızlı dönüşler için uygun olmalı

- 1.5-2mL’lik tüpler için uygun olmalı

- 2 rotorlu olmalı

- 7000RPM’ye kadar çevirebilmeli

- Sessiz çalışmalı

- Saniyeler içinde hızlanıp frenlenebilmeli

- Derin dondurucu

- Primer saklamak için -16oC -24oC sıcaklıklarında dondurucu olmalı

- Dijital kontrol paneli olmalı

- 7 çekmeceli olmalı

- Dikey olmalı

- Minimum 230 litre hacimde maksimum 245 litre hacimde olmalı

- No frost olmalı