Alkasit Restoratif Teknik Şartname

Işıkla sertleştirme seçeneği ile birlikte sunulan, kendiliğinden sertleşen, radyoopak bir dolgu malzemesi olmalıdır.

Endikasyonları, anterior ve posteriordaki eksik diş dokusu olmalıdır.

Bileşenleri; Ca- florosilikat camı camı, Ba-florosilikat camı, kopolimer, Ca-Ba-Al florosilikat camı, UDMA, iterbiyum triflorür, aromatik alifatik UDMA, DCP ve PEG-400-DMA. İnorganik dolguların toplam içeriği: Hacmen %58-59 İnorganik dolgu maddelerinin parçacık büyüklüğü: 0,1 µm ile 7 µm arasında olamalıdır.

Kalsiyum ve hidroksit iyonları yaymalıdır.

Kalıcı dişlerde ve süt dişlerinde sınıf I, II ve V. kavitelerin restorasyonunda doku kaybının yerine koyulması için uygun olmalıdır.

Ürün  A2 renginde ve 0,3 gr kapsül şeklinde olmalıdır.

Ürün orijinal kutusunda ambalajında olmalıdır. Kutu üzerinde üretici firmanın adı, logosu ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

Türkçe kullanma klavuzu bulunmalıdır.

Bioactive Restoratif Teknik Şartname

Dayanıklı, esnek, kırılma ve aşınmaya karşı dayanıklı, şok absorbe edici olmalıdır.

Kalsiyum, fosfat ve florür salar ve şarj edebilmelidir.

Doğal estetik olmalı, cilalanabilimelidir.

İyonik bağlar olağanüstü bir marjinal mühür oluşturabilmelidir.

Duyarlılığı olmamalıdır.

Aşınma ve ufalanmaya karşı dirençli olmalıdır.

Boyut olarak stabil olmalıdır. Neme dayanıklı olmalıdır.

Düşük su emme gücü - Düşük çözünürlükte olmalıdır.

Işık tedavisinde kullanılabilmelidir.

İçeriğinde 2x5 ml/8gm şırınga + 40 adet automix uç ve 20 gauge metal cannula olmalıdır.

Radyopak olmalıdır.

Geleneksel rezin modifiye cam iyonomer(RMGI) ve cam iyonomer(GI) ve akışkan kompozitlere alternatif olarak üretilmiş olmalıdır.

Bisfenol A, Bis-GMA ve BPA türevleri içermemelidir

Ürün A2 renginden olmalıdır.

Cam Hibrit Restoratif Teknik Şartname

Yüksek translusensli hibrit cam iyonomer restoratif materyal, uzun süreli restoratif dayanıklılık ve estetik sağlamalıdır.

Güçlendirilmiş yapısı ile kırılma ve aşınmaya karşı yüksek direnç sunmalıdır.

Florür salınımı ile dişlerin korunmasına yardımcı olmalıdır.

Estetik ve cilalanabilir yüzey sağlamalıdır.

Kimyasal bağlar oluşturarak olağanüstü bir marjinal mühür sağlamalıdır.

Neme dayanıklı ve boyutsal stabiliteye sahip olmalıdır.

Düşük su emme kapasitesi ve düşük çözünürlük sunmalıdır.

Işıkla sertleşmelidir.

Bisfenol A, Bis-GMA ve BPA türevleri içermemelidir.

Endikasyonları: kalıcı restorasyonlar, stres altındaki posterior bölgelerde restorasyonlar, Class I ve Class II restorasyonlar olmalıdır.

Ürün, A2 renginde olmalıdır.

Geleneksel CIS Teknik Şartname

Yüksek yoğunluklu ve hızlı sertleşen bir cam iyonomer restoratif materyal olmalıdır.

Dayanıklı, esnek ve aşınmaya karşı dirençli olmalıdır

Kalsiyum fosfat ve florür salarak, diş yapısının remineralizasyonuna katkı sağlamalıdır.

Estetik, cilalanabilir ve doğal görünümlü olmalıdır.

Yüksek marjinal mühür oluşturarak mükemmel uyum sağlamalıdır.

Düşük su emme kapasitesi ve düşük çözünürlük sunmalıdır.

Işıkla sertleşmelidir.

Bisfenol A, Bis-GMA ve BPA türevleri içermemelidir.

Endikasyonları: kalıcı restorasyonlar, çocuk diş hekimliği uygulamaları, servikal restorasyonlar, posterior restorasyonlar olmalıdır.

Ürün, A2 renginde olmalıdır.

Bitirme ve Parlatma Disk Seti

Set içeriğinde kalın (siyah), orta (mor), ince (yeşil) ve süper ince (kırmızı) şeklinde farklı grenler diskler ve çift taraflı şeritler bulunmalıdır.

Set içerisindeki diskler silikon, karbid, şeritler mine için güvenli olacak şekilde alüminyum oksit olarak üretilmiş olmalıdır.

Set içerisinde ki diskler ve şeritler konturleme, bitirme ve cilalamadan kullanılabilmelidir.

Set içerisinde ki diskler ve şeritler 2 farklı boyutta olmalıdır.

Elastik silikon giriş ağızı sayesinde mandrene kolayca yerleştirilebilmelidir.

Ultra ince ve esnek diskler inter proksimal bölgelere rahatça ulaşabilmelidir.

Set içerisinde 100 adet standart disk, 80 adet mini disk, 40 adet polişerit (polystrip), 2 adet dura-white stone, 4 adet CA metal mandren, kompozit cila lastiği (ince) bulunmalıdır.

| No | Malzemenin adı | Teknik şartname |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nitril eldiven | Pakette 100 adet, nitril |
| 2 | PBS tablet | Kutuda 100 adet, tablet formunda |
| 3 | Ependorf tüp | 1,5 ml, non steril, pakette 500 adet |
| 4 | Glikoz Monohidrat | Extra pure, Pharma quality 1 KG |
| 5 | Agar agar | Kutuda 500 gr, mikrobiyolojik çalışmalarda kullanıma uygun |
| 6 | Petri | 90 mm, plastik, steril, pakette 500 adet, disposable |
| 7 | Steril İdrar Kabı | 100 ml’lik, tek tek poşette, 250 lik koli, steril |
| 8 | Mavi pipet ucu | Non Steril, pakette 500 adet |
| 9 | Denanol (C2H5OH) | Şişede 1 lt |
| 10 | Eküvyon cubuk | Jelsiz, Steril, pakette 100 adet |
| 11 | Steril falkon tüp | 15 ml, steril falkon tüp, tek tek steril, pakette 50 adet |
| 12 | Spektrofotometre küveti | Plastik, pakette 100 adet, oyuklu |