İNSAN BİSFENOL A ELISA KİTLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

- Kitler, insan serum numunelerinde enzim işaretli immünsorbent ölçüm yöntemiyle kantitatif ölçüm yapabilmelidir.

- Kitler aynı marka ve aynı lot numarasına sahip olmalıdır.

- Kitler 96’lık orijinal ambalajında olmalı ve kitlerin miadı en az 1 yıl olmalıdır.

- Kitlerin içeriğinde en az -12 x 8 ayrılabilir strip şeklinde- assay plate, kalibratörler, reaktifler, stop solüsyonu, yıkama solüsyonu, adhesive strip, kontrol numuneleri ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Kitler serum örnekleri için herhangi bir ön ekstraksiyon gerektirmemelidir ve serum örnekleri ön işlem gerektirmeksizin -80°C’de en az 6 ay saklanabilmelidir ve bu bilgi kit prospektüslerinde yer almalıdır.

- Kitlerin ölçüm yöntemi 450 nm dalga boyunda fotometrik olmalı veya ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan ELISA okuyucuya uygun olmayan bir kit önerilirse, uygun okuyucu geçici olarak laboratuvara kurulmalıdır.

- Kitlerin çalışma içi ve çalışmalar arası tekrarlanabilirliği (intraassay-interassay precision)  < % 10 olmalıdır. Intraassay-interassay precision kitlerin orijinal prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir. Kitlerde oluşacak bir problemde firma yenisi ile değişim yapmalıdır.

- Kitlerin alt ölçüm limiti 1 ng/mL’nin altında, üst ölçüm limiti ise en az 100 ng/mL olmalıdır.