TEKNİK ŞARTNAME

(TÜM MADDELER TEK BİR TEKLİF İLE VERİLMELİDİR. TEK VEYA BİRKAÇ PARÇA AYRICA ALINAMAZ)

- YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI

- Cihazın işletme gerilimi  1 faz 1 nötr, 220V-240V  olmalıdır.

- Cihazın trafo gücü 80-200W aralığında olmalıdır

- Cihazın sigortası 1 A olmalıdır.

- Cihazın  işletme frekansı 50 Hz olmalıdır.

- Cihazın  gecikme zamanı ayarlamada 100 ms civarında olmalıdır.

- Cihazın  ortam sıcaklığı -5°C - 50°C aralığında çalışabilmelidir.

- Cihazın  çıkış gerilimi standart ayarlanabilir 3-20kV AC veya isteğe göre ayarlı imal edilmiş olmalıdır. Çıkış akımı:0-10mA

- Çalışma frekansı: ayarlanabilir 24-72 kHz; Duty ciycle: %10-100; Pulse frekansı:1-2000Hz

- Dış pulse giriş portu ile osilatör ve bilgisayar bağlantı yapılmalı

- Cihazın  çıkış özelliği  çıkış gerilimi isteğe göre sürekli veya kademeli olmalıdır.

- Cihazın çıkış sigortası  çıkışa bağlanıp aşırı akım çekme durumunda atmalıdır.

- Cihazın  koruma sınıfı  IP 20 olmalıdır.

- Cihazın arkasında soğutma fanı olmalıdır.

- Cihaz tek modülde veya gerekirse birbirine bağlanan  iki ayrı modülde imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte yüksek voltaj probu,  yüksek akım probu , kayıt cihazı, ayarlanabilir voltaj ve akım çift klipsli yüksek voltaj kablosu 10 ar adet toplam 20 adet verilmelidir.

- NON-CONTACT CANTILEVER AFM UCU

- 1 kutu: 15 adet

- Park Systems XE100 Atomik Kuvvet Mikroskopu’na uyumlu

- Temassız özellikte

- KÜKÜRT (SÜLFÜR)

- <99% Saflıkta

- Toz

- 1 kilogram ya da 500 g’lık iki kutu

- MOLİBDEN

- <99.9% Saflıkta

- Toz ya da milimetrik parçalar halinde

- 250 gram

- VANADYUM

- 25 g'lık kutuda,

-99.9+% saflıkta

- TELLÜR

- <99.8% Saflıkta

- Toz

- 100 g’lık bir kutu

- SELENYUM

- <99.5% Saflıkta

- Toz

- 250 g’lık bir kutu

- DEMİR (III) KLORÜR

- <97% Saflıkta

- Toz

- 1000 g’lık bir kutu

- TEKSOLL

- 5 l’lik iki şişe ya da 10 l’lik tek şişe

- TORR-SEAL

-Yüksek konsantrasyon

-Vapor pressure 7.0x10-5 torr

-Volume resistivity: 3.52 x 1014 ohms/cm

-Dielectric strength: 350 volts/mil

- ASETON

- 5 l’lik bir şişe ya da 2.5 l’lik iki şişe

- <99.9% Saflıkta

- ALÜMİNA BORU

- Seramik

- İç Çap: 7 mm

- Dış Çap: 10 mm

- Uzunluk 1 m

- BAKIR 1,5 MM NYA (SARI-YEŞİL) H07V-U KABLO

- Uzunluk 15 m

- TERMAL ISI BANDI

- Uzunluk 30 m üstü

- Genişlik 10 mm üstü

- Isıya dayanıklı

- YÜKSEK PERFORMANS KABLOLU ÇOK AMAÇLI EL MOTORU

- 175 W Güç

- 220-240 V Gerilimde Çalışan

- 5000 – 35000 Devir/dakika kapasiteli

- En az 128 Aksesuarlı

- PUDRASIZ NİTRİL ELDİVEN

- Large/Büyük boy

- LAM TAŞIMA KABI (3 LAMLIK YATAY)

- Üç lam kapasiteli

- Yatay tasarım

- Polipropilen Plastik

- N-TİPİ SİLİKON ALTTAŞ

- Fosfor katkılı

- (100) yönelimli

- 100 mm çaplı

- 1.5 ohm cm özdirençli

- P-TİPİ SİLİKON ALTTAŞ

- Bor katkılı

- (100) yönelimli

- 100 mm çaplı

- 1.5 ohm cm özdirençli

- HELYUM GAZ DOLUMU

- 99.99% ve üzeri saflıkta

- 50 Litre basınçlı tüp

- DAİRESEL PYREX CAM PLAKA

- 3.8 mm kalınlığında

- 7-8 cm çapında