D-MEM (HG) W/NA PYR

- 500 mL hacimli olmalıdır. 40  Adet teslim edilmelidir.

- Steril filtreli olmalıdır.

- İçerisinde; Glycine 18.75 mg/L, D-Glucose 3151 mg/L, Phenol red sodium salt 8.63 mg/L, KCl 311.80 mg/L içermelidir.

- L Glutamine içermemelidir.

- pH aralığı 6.2-8.2 olmalıdır

- 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- 2-8 oC ortamda taşınmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- HEPES içermelidir.

- Sodyum purivat içermelidir.

- Phenol Red içermelidir.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- Xeno-free olmalıdır.

- Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır.

DMEM  F-12

- 500 mL hacimli olmalıdır. 40  Adet teslim edilmelidir.

- Steril filtreli olmalıdır.

- İçerisinde; Glycine 18.75 mg/L, D-Glucose 3151 mg/L, Phenol red sodium salt 8.63 mg/L, KCl

- 311.80 mg/L içermelidir.

- Bir kutusunda 4 adet olmalıdır.

- L Glutamine içermelidir.

- pH aralığı 6.2-8.2 olmalıdır

- 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- 2-8 oC ortamda taşınmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- HEPES içermemelidir.

- Phenol Red içermelidir.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- Xeno-free olmalıdır.

- Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır.

FETAL BOVINE SERUM Advanced , Collected in South America

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

- Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

- Endotoksin testi sonucu IU değeri 5’den düşük olmalıdır.

- Güney Amerika yetiştirilen sığır türlerinden elde edilmiş olmalıdır.

- Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır.

- Sığırdan üretilmiş olmalıdır.

- 500 mL hacmine sahip olmalıdır. 10 adet teslim edilmelidir.

- Steril filtrelenmiş olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- -20 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- -20 oC ortamda taşınmalıdır.

- Soğuk zincir şartlarında taşınmış olmalıdır. Soğuk zinciri kırılmış kitler teslim alınmayacaktır.

- Kit ile yapılacak çalışmalarda pozitif ve negatif kontrollerde problem yaşanması durumunda teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde firma ürün değişimini garanti etmelidir.

200µL PIPET UCU , Steril , rack dizili , filtreli , eppendorf uyumlu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- 1 koli 50 rack ,çermelidir. Toplamda 12 koli / 600 rack teslim edilmelidir.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdır.

- 2-200 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

100µL PIPET UCU Steril , rack dizili , filtreli , eppendorf uyumlu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- 1 koli 50 rack ,çermelidir. Toplamda 12 koli / 600 rack teslim edilmelidir.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı.

- 1-100 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

1000µL PIPET UCU Steril , rack dizili , filtreli , eppendorf uyumlu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- 1 koli 50 rack ,çermelidir. Toplamda 12 koli / 600 rack teslim edilmelidir.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdır.

- 100-1000 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

10µL PIPET UCU Steril , rack dizili , filtreli , eppendorf uyumlu

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Filtreli olmalıdır.

- Rack’a dizili olmalıdır. 1 rack’da 96 adet pipet ucu olmalıdır.

- 1 koli 50 rack ,çermelidir. Toplamda 12 koli / 600 rack teslim edilmelidir.

- Eppendorf marka pipetlere uyumlu olmalıdrı.

- 1-10 µl hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

Dulbecco’s PBS (1x), with Ca & Mg, w/o Phenol Red

- Dulbecco modifiye PBS olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kalsiyum ve magnezyum içermelidir..

- Sıvı olmalıdır.

- Phenol red içermemelidir.

- 500 mL hacimde olmalıdır.

- 5 şişe teslim edilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

PBS (25X), WITH CA & MG, W/O PHENOL RED

- Kalsiyum ve magnezyum içermelidir.

- Sodyum purivat ve phenol red içermemelidir.

- Memeli hücre kültürüne uygun olmalıdır.

- pH 7,2-7,4 olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- cGMP uyumlu olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- 25x konsantrasyonda olmalıdır.

- 500 mL- nonsterile (thermo) plastic şişelerde olmalıdır. 4  adet teslim edilmelidir.

- Raf ömrü 24 ay olmalıdır.

- Teslim edildikten sonra en az 18 ay kullanım ömrü olmaldır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

Dulbecco’s PBS (1x), w/o Ca & Mg, w/o Phenol Red

- Dulbecco modifiye PBS olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kalsiyum ve magnezyum içermemelidir..

- Sıvı olmalıdır.

- Phenol red içermemelidir.

- 500 ml hacimde olmalıdır.

- 40 şişe teslim edilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

- 1x konsantrasyonda olmalıdır.

HEPES 100 GR

- CAS number : 7365-45-9

- %99,4 ve üzerinde saflıkta olmalıdır.

- Kristal toz şeklinde olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 100 gr olmalıdır.

- 2 adet teslim edilmelidir

0,5 ul  EPENDORF,NON-STERIL, OTOKLAVLANABILIR, RENKSIZ

- Polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- RNase, DNase ve endotoksin free olmalıdır.

- Tabanı konik olmalıdır.

- 0,5 ul hacme sahip olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Paketinde 500 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- 121°C’da otoklavlanabilir olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

0,2 ul EPENDORF, STERIL, OTOKLAVLANABILIR, RENKSIZ

- İnsan eli değmeden, tam otomasyon ile steril alanlarda üretildiklerin belgelenmelidir.

- DNAse, RNAse ve pirojen içermemelilerdir.

- Lot bazında sertifikalanmalıdır.

- % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır.

- 200±1 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir.

- Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Paketin 500 adet olmalıdır. 5 Paket teslim edilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 3-4 hafta içerisinde telim edilelmelidir.

- 0,5 ul hacme sahip olmalıdır.

2 ml ependorf, non-steril, otoklavlanabilir, renksiz

- Ürün 2 mL hacminde olmalıdır.

- Steril ve düz kapaklı olmalıdır.

- Ürün DNase, RNase, Pyrogen içermemelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Paketinde 500 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Datasheet ve numune ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar

verilecektir.

- Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

1,5 ml ependorf, non-steril, otoklavlanabilir, renksiz

- Polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- RNase, DNase ve endotoksin free olmalıdır.

- Tabanı konik olmalıdır.

- 1,5 mL hacme sahip olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Paketinde 500 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- 121°C’da otoklavlanabilir olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

25 cm2 Cell Culture Flask, Filter Cap, TC Sterile

- Eğimli Boyuna sahip olmalıdır.

- 0,22 µm filtreye sahip ventilasyon kapağına sahip olmalıdır.

- Yapışan kültür için uygun olmalıdır (Tissue Culture Treated).

- Steril olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Çalışma alanı 25 cm² olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır. 5 paket  teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

75 cm2 Cell Culture Flask, Filter Cap , TC Sterile

- Eğimli Boyuna sahip olmalıdır.

- 0,22µm filtreye sahip ventilasyon kapağına sahip olmalıdır.

- Yapışan kültür için uygun olmalıdır (Tissue Culture Treated).

- Steril olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Çalışma alanı 75 cm² olmalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır.10  paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

96 WELL PLATE, TC, FLAT, STERIL

- Hücre sarf kiti olarak değerlendirilecek olup bu gruptaki diğer ürünler ile beraber değerlendirilecektir. Kit ürünleri birbirinden ayrı olarak teklif edilemez.

- Ürün 96 kuyucuklu ve hücre kültürü çalışmalarında kullanılmaya uygun hücre kültürü plakası olmalıdır.

- Ürün tabanı düz olmalıdır.

- Yapışan kültür için uygun olmalıdır(Tissue Culture Treated).

- Steril olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Şeffaf olmalıdır.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- Ürün tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

12 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile

- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır.

- Ürün 12 adet kuyucuk içerlidir.

- Bu kuyucukların tabanı düz olmalıdır.

- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.

- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.

- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.

- Paketinde 1 adet ve kolisinde 162 adet içermelidir. Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.

- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- Hem kapak hem de yan yüzeyinde bulunan sarı alanlar not almayı kolaylaştırmalıdır.

- Bu alanlar üst üste gelerek kapak kapanmalıdır.

- Üzerindeki numaralandırmalar uygun renkte olmalı mikroskop altında rahatça görülebilmelidir.

- Numaralandırmaların yanı sıra her bir kuyucuğun yanında şeffaf olarak hem harf hem de sayı pozisyonu belirtilmiş olmalıdır.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.

- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi ve sağlanmalıdır.

- Hava geçişi sağlanırken buharlaşma az olmalıdır.

- Uygun tasarımı sayesinde kapağın sadece tek bir pozisyonda kapatılmasını sağlamalıdır.

6 WELL CELL CULTURE PLATE, FLAT, TC, STERILE

- Her bir kuyucuk düz zeminli olmalıdır.

- Hücresel büyüme oranı 9,5 cm2 olmalıdır.

- Hücre kültürü için TC treated olmalıdır.

- Pirojenik olmamalı ve DNase/RNase free olmalıdır.

- Bireysel olarak paketlenmiş ve steril olmalıdır.

- Üretilen malzeme polistiren olmalı ve şeffaf olmalıdır.

- Plate ile ışık ve floresan mikroskop incelemeleri net bir şekilde yapılabilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

- Ürün 6 adet kuyucuk içerlidir.

- Her bir kuyucuğun hacmi 15,53 ml olmalıdır.

- Kuyucukların çapı 33,9 mm olmalıdır.

- Ürün boyutları 128*86*22 mm olmalıdır.

- -40°C ve +75°C ye dayanıklı olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.

- Hasarlı paketler kabul edilmeyecektir.

- Kutusunda 100 adet olmalıdır.10 paket teslim edilmelidir.

- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.

- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi sağlanmalıdır.

- Hava geçişi sağlanırken buharlaşma az olmalıdır.

SANTRIFÜJ TÜPÜ 50 ML

- Hücre sarf kiti olarak değerlendirilecek olup bu gruptaki diğer ürünler ile beraber değerlendirilecektir. Kit ürünleri birbirinden ayrı olarak teklif edilemez.

- 50 mL hacimli, konik tabanlı olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 6000 g (RCF)’e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanabilmelidir.

- Steril olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- 121°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Şeffaf olmalıdır.

- 1 pakette 25 adet olmalı ve 10 paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

SANTRIFÜJ TÜPÜ 15 ML

- Hücre sarf kiti olarak değerlendirilecek olup bu gruptaki diğer ürünler ile beraber değerlendirilecektir. Kit ürünleri birbirinden ayrı olarak teklif edilemez.

- 15 mL hacimli, konik tabanlı olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

- 6000 g (RCF)’e kadar santrifüjleme kuvvetine dayanabilmelidir.

- Steril olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- 121°C’de otoklavlanabilir olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içermemelidir.

- Şeffaf olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet olmalı ve 40 paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

PRIMOCIN  Solution

- Ürün konsantrasyonu 50 mg/ml olmalıdır.

- Çalışma konsantrasyonu 100 μg/ml olmalıdır.

- 1 g (1 x 20 ml) ambalajla teslim edilmelidir. 10 adet teslim edilmelidir.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez

- -20 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- -20 oC ortamda taşınmalıdır.

- Endotoksin seviyesi 0.5 eu/mg’dan düşük olmalıdır.

CRYO TÜP 2,0 ML STERIL

- 2.0 ml hacime sahip olmalıdır.

- İçten vidalı olmalıdır.

- -196°C’ye dayanıklı olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

- İç kısmı yuvarlak tabanlı olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pirojenik ve sitotoksik olmamalıdır.

- DNase / RNase ve insan DNA’sı içernemelidir.

- Şeffaf olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet olmalı ve 15 paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

Insert PET membran, 400 um

- Tek tek paketlenmiş olmalıdır.

- Bir pakette toplam 10 adet membran ve 10 adet 6 well plate olmalıdır.

- Por büyüklüğü 0,4 µm olmalıdır.

- Membran yoğunluğu cm2 başına 1x108 olmalıdır.

- İnsert çapı 24 mm olmalıdır.

- İnsert iç hacmi 1,5 mL olmalıdır.

- İnsertin membran alanı 4,67cm2 olmalıdır.

- Membran PET olmalıdır.

- 6 well plate PS ve TC treated olmalıdır.

- 8 adet teslim edilmelidir.

- Şeffaf PET membran, faz kontrast mikroskobu ile hücre ana hatlarının görselleştirilmesi için yeterli optik şeffaflığa izin vermelidir.

- Şeffaf PET membranın gözlemlenmesi kolay olmalıdır

- Fiksasyon ve boyama için kullanılan çoğu solvent ile uyumlu olmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

10 mL Serological Pipette , individually paper – plastik wrapped , Sterile

- 10 mL hacim kapasitesi olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Filtreli olmalıdır.

- Pipet uçları sivri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Bir kutusunda 200 adet olmalıdır. 5 paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

5 mL Serological Pipette individually paper – plastik wrapped , Sterile

- 5 mL hacim kapasitesi olmalıdır.

- Tek tek paketli olmalıdır.

- Hacim derece işaretleri olmalıdır.

- Şeffat olmalıdır.

- Filtreli olmalıdır.

- Pipet uçları sivri olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Bir kutusunda 200 adet olmalıdır. 10 paket teslim edilmelidir.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

25 mL Serological Pipette individually paper – plastik wrapped , Sterile

- Özellikle hücre kültürü ve benzer çalışmalarda kullanılmak üzere optik şeffaflığı garanti eden özel karışımlı polystyrene den üretilir olmalıdır.

- Ürün 25 mL pipetleme çalışmalarına uygun olmalıdır. Ürün steril temiz sahada otomatik makinalar ile el değmeden üretilmiş ve gama ışınları ile steril edilmiş olmalıdır.

- Pipet uçları her seferinde aynı hacimde sıvı transferi sağlar olmalıdır. Pipet tüm pipet pompaları ve puarlarına tam uyum gösterir olmalıdır.

- Pipet sapının üstünde pipet hacmini gösteren renk halkaları bulunmalıdır. Pipet üst sapında yer alan filtre pipet içini dış etkilerden ve çapraz kontaminasyondan korumalıdır.

- Pipet yan yüzeyine basılı olan hacim göstergesi yükselen ve azalan sıvı hacimlerinin net ve keskin okunmasını sağlamalıdır.

- İç tasarımları kullanıldıktan sonra hücrelerin pipet iç duvarında tutulmalarına veya topaklanmalarına izin vermemelidir.

- Kutusunda 200 Adet olmalı ve 10 paket teslim edilmelidir.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

Rat tail collagen (collagen type I) Collagen, Type I

- Biyolojik kökeni fare kuyruğu olmalıdır.

- Hücre kültürü için uygun olmalıdır.

- Kollajen tip 1 alfa 1 olmalıdır.

- 25 mg olmalıdır

- 2-8 derecede saklanabilir olmalıdır.

- 5 Adet teslim edilmelidir.

- Steril koşulları sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

0.22 µM'LİK Filtre steril

- Enjektör filtresinin çapı 30 mm. ve por gözeneği 0.22 mikron olmalıdır.

- Enjektör filtresi biyolojik sıvıları, serumları ve doku kültür medyumlarını sterilize etmekte kullanılabilmelidir.

- Sulu çözeltiler için numune hazırlama özelliğinde olmalıdır.

- Filtrasyon süresi düşük, hacim yüksek olmalı, steril sıvıları süzmeye uygun olmalıdır.

- Filtrenin materyali polyethersulfone yapısında olmalıdır.

- Enjektör filtresi tek tek steril ve dispossible olacaktır.

- Paketinde 100 adet olmalıdır ve 2 paket teslim edilmelidir.

- Ürünle beraber son kullanma tarihlerinin yazılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

- Teknik şartnamemizde belirttiğimiz tüm özellikleri içeren ürüne ait katalog sayfası ve numarası teklifle birlikte verilecektir.

MSC NutriStem® XF basal medium

- Mezenkimal kök hücre kültür ortamını sağlamalıdır.

- Serumsuz kültürü desteklemelidir.

- Xeno-free olmalıdır.

- Phenol Red içermelidir.

- L Glutamine içermelidir.

- HEPES içermemelidir.

- Bir kutusunda 10 adet olmalıdır.

- 500 mL hacmine sahip olmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez.

- 2-8 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- 2-8 oC ortamda taşınmalıdır.

MSC Nutristem® XF Supplement

- MSC NutriStem XF Basal Medium (500 mL) ile kullanımı olmalıdır.

- 3 mL ambalajlı olmalıdır.

- Bir kutusunda 10 adet olmalıdır.

- Üretim tarihinden itibaren en az 12 ay raf ömrüne sahip olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Kapak kısmında emniyet bandı olmalıdır.

- GMP tesislerinde üretilmiş olmalıdır.

- Taşıma kutusu ya da ambalajı kapalı olmalıdır. Açılmış olan taşıma kutusu ya da ambalajı kabul edilmez

- -20 oC ortamda saklanmış olmalıdır.

- -20 oC ortamda taşınmalıdır.

RPMI 1640

- RPMI hücre kültürü ortamı, araştırma ve biyo-üretim hücre kültürü süreçlerinde hücre büyümesinde kuallanılmalıdır.

- L-Glutamin içermelidir.

- Raf ömrü ortalama 12 ay olmalıdır.

- 0.1 um steril filtrelenmiş olmalıdır.

- 500 ml olmalıdır.

- 5 adet teslim edilmelidir.

- Saklama koşulu 2-8 derece olmalıdır

35 MM Dish PETRİ KUTUSU

- %100 saf polistirenden imal edilmiş olmalıdır.

- Distorsiyonsuz gözlem için düz şeffaf yüzeye sahip olmalıdır

- TC-Treated olmalı, mükemmel hücre yapışması sağlamlıdır.

- Steril olmalı, pirojenik olmamalı, DNase / RNase içermemelidir

- En az 33,6 mm iç çapa, 12 mm yüksekliğe sahip olmalıdır.

- 8,5 cm2 büyüme alanına sahip olmalıdır.

- Bir kutuda 100 adet olmalıdır.

- 5 paket teslim edilmelidir..

- Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir.

24 Well Cell Culture Plate, Flat, TC, Sterile,

- Ürün hücre kültürü uygulamaları için uygun olmalıdır

- Ürün 24 adet kuyucuk içerlidir.

- Bu kuyucukların tabanı düz olmalıdır.

- Her bir kuyucuğun büyüme alanı 1,9 cm2 olmalıdır.

- Her bir kuyucuğun hacmi 5,96ml olmalıdır.

- Ürün kristal şeffaflığında PS ten yapılmış olmalıdır.

- -40oC ve +75oC ye dayanıklı olmalıdır.

- DNA, RNA, Dnase Rnase barındırmamalıdır.

- Gama steril olmalıdır. Sterillik seviyesi (SAL) of 10-3 olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi <0.06 EU/ml olmalıdır.

- Her paketin üzerinde lot ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- Hem kapak hem de yan yüzeyinde bulunan alanlar not almayı kolaylaştırmalıdır.

- Bu alanlar üst üste gelerek kapak kapanmalıdır.

- Üzerindeki numaralandırmalar uygun renkte olmalı mikroskop altında rahatça görülebilmelidir.

- Siyah numaralandırmaların yanı sıra her bir kuyucuğun yanında şeffaf olarak hem harf hem de sayı pozisyonu belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün yan çıkıntıları sayesinde güvenli bir şekilde üst üste dizilebilmelidir.

- Kapağın iç yüzeyindeki çıkıntı sayesinde düzenli hava geçişi ve sağlanmalıdır.

- Hava geçişi sağlanırken buharlaşma az olmalıdır.

- Kapak tasarımı kapağın sadece tek bir pozisyonda kapatılmasını sağlamalıdır.

- Paketinde 50 adet olmalı ve 5 paket teslim edilmelidir.

HBSS 500 ML

- • Ürün boyutu 500 mL olmalıdır.

- • Konsantrasyonu 10X olmalıdır.

- • Likit formda olmalıdır.

- • PH Aralığı: 4.4 - 4.7 aralığında olmalıdır

- • Calsium,magnesium,glucose içermeli,phenol red ve sodium bicarbonate içermemelidir.

- Steril olmalıdır.

- 10 adet teslim edilmelidir

TEMİZ ODA SARF MALZEME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aşağıda listelenen malzemelere tek tek fiyat verilemez. Tüm malzemelere fiyat verilmelidir.

- Malzemelerin en uzun teslim tarihi siparişten itibaren 2 haftadır.

- Teklifler değerlendirilirken toplam teklif tutarı en düşük olan teklif onaylanacaktır.

- Ürünlerin kargo ile teslimatı kabul edilmeyecektir.

| Bone 4 PAKET (100’lük paket) | - Disposable antiallerjik ve lastikleri sağlam olmalıdır. - Kenarları akordiyonlu olmalıdır. - Kolay tüylenmemelidir. - Gıda, sağlık, temizlik, sanayi vb. sektörlerde hijyen ve koruma amaçlı olmalıdır. - Nonwoven (dokumasız) kumaş olmalıdır. - Yırtılmaya karşı dayanıklı ve esnek yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| lam - düz kesim - ekonomik kalite, 1 Paket (50 ad/kutu, 1 PAKET = 50 ADET) | - Yüksek kaliteli optik cam olmalıdır. - Boyut: Standart lam ölçüsü (76 x 26 mm) olmalıdır - Kalınlık: 1 mm ± 0.05 mm olmalıdır. - Yüzey: Düz, pürüzsüz kenarlar ve homojen kalınlıkta olmalıdır. - Kesim Tipi: Düz kesim, keskin olmayan kenarlara sahip olmalıdır - Mikroskobik incelemelerde kullanılmak üzere tasarlanmış, tek kullanımlık olmalıdır. - Saydam, berrak, mikroskop altında net görüntüleme sağlacak kalitede olmalıdır. |
| Parafilm (SIZDIRMAZLIK FİLMİ) 50 x 75 mm, 2 paket | - Parafilm genişliği 10 cm olmalıdır. - Parafil uzunluğu 38 metre olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - -45°C ile +500°C arasında ısı dayanımlı olmalıdır. - 48 saat süre ile tuzlu, inorganik asidik ve bazik çözeltilere mükemmel dayanımlı olmalıdır. - Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir. |
| Aluminyum folyo, 5 paket | - 13-15 mikron aralığında olmalıdır. - Genişlik: 30 cm - 45 cm aralığında olmalıdır. - Uzunluk: 20 m - 30 m aralığında olmalıdır - Dayanıklılık: Yüksek çekme dayanımı, ısıya ve soğuğa dayanıklı olmalıdır - Yüzey Özellikleri: Bir taraf parlak, diğer taraf mat (ısı yansıtma ve koruma amaçlı) olmalıdır. - Isıya Dayanım: -40°C ile +600°C arası sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. - Gıda Teması: Gıda ile temasa uygun, toksik madde içermez, korozyona dayanıklı olmalıdır. - Koruma Özelliği: Hava, ışık, nem ve koku geçirmez olamalıdır. |
| Tartı Kabı, 41*41 ml, 10 ml'lık, 250 Adet'lik | - Her cins sıvı ve kuru maddenin tartım, dağıtım ve depolama amaçları ile polistirenden üretilmiş olmalıdır. - Çok ince tanecikli maddelerin tartımı için kullanılan hammaddenin anti-statik özelliği olmalıdır. - Mükemmel kimyasal direnci ve -10 °C ile +70 °C arasında ısı dayanımı olmalıdır. - Düz taban yapısı olmalı, yüzeyde dengeli durmalıdır. - Örnek aktarımında madde kaybı olmaması için Pürüzsüz ve gözeneksiz iç yüzey yapısı olmalıdır. |
| Tartı Kabı, 89*89 ml, 90 ml'lık, 100 Adet'lik | - Her cins sıvı ve kuru maddenin tartım, dağıtım ve depolama amaçları ile polistirenden üretilmiş olmalıdır. - Çok ince tanecikli maddelerin tartımı için kullanılan hammaddenin anti-statik özelliği olmalıdır. - Mükemmel kimyasal direnci ve -10 °C ile +70 °C arasında ısı dayanımı olmalıdır. - Düz taban yapısı olmalı, yüzeyde dengeli durmalıdır. - Örnek aktarımında madde kaybı olmaması için Pürüzsüz ve gözeneksiz iç yüzey yapısı olmalıdır. |
| 2-PROPANOL ≥ 99.8% EXTRA PURE | - Cas numarası 67-63-0 olmalıdır - Saflığı %99.8 ve üzeri olmalıdır - 5 lt lik ambalajlarda olmalıdır. |
| Eldiven (her Boydan 20 kutu) | - Eldiven 100’lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. - Eldiven pudra içermemelidir. - Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır. - Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır. - Eldivenin avuç içi kalınlığı 0, 12 mm olmalıdır. - Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır. - Eldivenin ebatı medium olmalıdır. |
| SYLGARD 184, 1.1KG - Silicone Elastomer, Flowable, Sylgard® 184, RTCure, Transparent, Container, 1.1 - NG06BPM0127 | - Şeffaf renkte olmalıdır. - Kürlenme süresi 25°C’de 48 saattir. - 100°C kürlenme süresi 35 dk olmalıdır. - 125°C’de kürlenme süresi 20 dakika olmalıdır. - 150°C’de kürlenme süresi 10 dakika olmalıdır. - Baz olarak 5100 cp viskosite değerine sahip olmalıdır, 3500 cp karıştırılınca - Hacim direnci 2.9E+14 (ohm.cm) olmalıdır. - Dağılma Faktörü 100 Hz’de 0.00257 olmalıdır, 100kHz’de 0.00133 olmalıdır. - Dielektrik sabiti 100 Hz’de 2.72, 100 kHz’de 2.68 olmalıdır. - Doğrusal CTE değeri 340 ppm/°C olmalıdır. - Gerilme direnci 980 PSI olmalıdır. |
| Beyaz Renk Dijital Ekranlı Alarmlı Mıknatıslı Mutfak Zamanlayıcı | - LCD dijital ekran, kolay okunabilir, büyük rakamlı ve boyutu: 35 mm x 20 mm (yaklaşık) olmalıdır - 1 saniyeden 99 dakikaya kadar ayarlanabilir geri sayım olmalıdır. - Yüksek sesli alarm, geniş alanlarda duyulabilir olmalıdır. - Alarm süresi: 60 saniye veya manuel kapama olmalıdır - Mıknatıs: Cihazın arka kısmında güçlü mıknatıs, metal yüzeylere sabitlenebilir (örneğin buzdolabı)şeklinde olmalıdır. - Stand: Katlanabilir arka ayak desteğiyle masa üstünde dik durabilme özelliğinde olmalıdır. - Başlat/Durdur Zaman arttırma (+) ve azaltma (-) butonları olmalıdır. |
| Eldiven S Boy | - Eldiven 100’lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. - Eldiven pudra içermemelidir. - Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır. - Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır. - Eldivenin avuç içi kalınlığı 0, 12 mm olmalıdır. - Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır. - Eldivenin ebatı small olmalıdır. |
| Eldiven M Boy | - Eldiven 100’lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. - Eldiven pudra içermemelidir. - Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır. - Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır. - Eldivenin avuç içi kalınlığı 0, 12 mm olmalıdır. - Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır. - Eldivenin ebatı medium olmalıdır. |
| Eldiven L Boy | - Eldiven 100’lük kutularda her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır. - Eldiven pudra içermemelidir. - Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı nedeniyle nitrilden üretilmiş olmalıdır. - Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır. - Eldivenin avuç içi kalınlığı 0, 12 mm olmalıdır. - Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır. - Eldivenin ebatı Large olmalıdır. |
| Koruyucu tulum ( güvenlik seviyesi 4/5/6 ) – Large | - Tulum tek kullanımlık olmalıdır. - Large boyda olmalıdır. - Kapşonlu olmalı (Şapkalı) ve çeneyi içine alacak şekilde boyunu kapatmalıdır. - Tulum, çalışan ortamda lif döküntüsü bırakılmamalıdır. - Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır. Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunmak için nefes alabilen non-women (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli. Tulumun iç kısmı cildi tahriş etmeyen teri emici materyalden yapılmalıdır. - Sıvı/Partikül Korumalı olmalıdır. - Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır. - Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalıdır. - Işık geçirmez olmalı. - Lateks içermemeli. - Önden fermuarlı olmalıdır. - Kolay yırtılmamalı. - 100 adet teslim edilmelidir. |
| Koruyucu tulum ( güvenlik seviyesi 4/5/6 ) – X Large | - Tulum tek kullanımlık olmalıdır. - X Large boyda olmalıdır. - Kapşonlu olmalı (Şapkalı) ve çeneyi içine alacak şekilde boyunu kapatmalıdır. - Tulum, çalışan ortamda lif döküntüsü bırakılmamalıdır. - Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır. Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunmak için nefes alabilen non-women (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli. Tulumun iç kısmı cildi tahriş etmeyen teri emici materyalden yapılmalıdır. - Tulum materyali lamineli en az 56 gr/metrekare kullanılan lamineli kumaşın MSDS belgesi ve materyal spekt formu olmalıdır. - Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır. - Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalıdır. - Işık geçirmez olmalı. - Lateks içermemeli. - Önden fermuarlı olmalıdır. - Kolay yırtılmamalı. - Sıvı/Partikül Korumalı olmalıdır. - 100 adet teslim edilmelidir. |
| Koruyucu tulum ( güvenlik seviyesi 4/5/6 ) – XX Large | - Tulum tek kullanımlık olmalıdır. - XX Large boyda olmalıdır. - Kapşonlu olmalı (Şapkalı) ve çeneyi içine alacak şekilde boyunu kapatmalıdır. - Tulum, çalışan ortamda lif döküntüsü bırakılmamalıdır. - Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır. Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunmak için nefes alabilen non-women (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli. Tulumun iç kısmı cildi tahriş etmeyen teri emici materyalden yapılmalıdır. - Tulum materyali lamineli en az 56 gr/metrekare kullanılan lamineli kumaşın MSDS belgesi ve materyal spekt formu olmalıdır. - Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır. - Sıvı/Partikül Korumalı olmalıdır. - Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalıdır. - Işık geçirmez olmalı. - Lateks içermemeli. - Önden fermuarlı olmalıdır. - Kolay yırtılmamalı. - 100 adet teslim edilmelidir. |
| Phrozen TR300 Ultra Yüksek Sıcaklık UV Reçine - 1 KG | - 3D yazıcılar için UV ışığı ile kürlenebilen reçine olmalıdır. - Uygulama Alanı: Yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren parçalar, prototipler ve mühendislik uygulamaları için uygun olmalıdır. - UV Dalga Boyu: 405 nm UV ışıkla kürlenme özelliğinde olmalıdır - Viskozite: 1000-1500 cps (@ 25°C), Yoğunluk: 1.1-1.2 g/cm³ (@ 25°C), Sertlik (Shore D): 80-85 Shore D, Cam Geçiş Sıcaklığı (Tg): 190°C - 220°C (ısı dayanımı) olmalıdır. - Kürlenme Zamanı: LCD 3D yazıcılarda hızlı kürlenme, ortalama katman başına 6-8 saniye olmalıdır - Isıl Dayanım: 220°C'ye kadar termal deformasyon göstermeden, stabil yapıyı koruyacak şekilde olmalıdır. - Büzülme Oranı: Minimum büzülme ile yüksek hassasiyette olmalıdır. - Yüksek Sıcaklık Dayanımı: Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, 220°C’ye kadar termal deformasyon göstermeden kullanılabilir - Kimyasal Dayanım: Çeşitli kimyasallara ve çevresel koşullara dayanıklı olmalıdır - Yüzey Kalitesi: Pürüzsüz ve yüksek detaylı yüzey elde edilmesini sağlar olmalıdır. - Sertlik ve Dayanıklılık: Isı altında dahi mekanik özelliklerini koruyan, sert ve dayanıklı yapıda olmalıdır |
| Propylene glycol monomethyl ether acetate | - Cas numarası 108-65-6 olmalıdır. - Saflığı %99 ve üzeri olmalıdır. - 1 lt lik ambalajlarda olmalıdır. - Photoresist çözücüsü olarak kullanılmalıdır. - Sipariş edildikten sonra 4-6 hafta içerisinde teslim edilebilmelidir. |
| Kristalizuar 140 mm genişliği | - Borosilikat cam veya kimyasallara dayanıklı, ani sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir (termal şok dayanımı), cam malzemelerden yapılmış olmalıdır. - Genişlik (Üst Çap): 140 mm, Alt Çap: 70-90 mm (standart ölçü, farklı alt çaplar da olabilir), Yükseklik: 60-100 mm (standart laboratuvar ölçülerine göre) olmalıdır. - Kapasite: Yaklaşık 400-600 ml (genişlik ve yükseklikle değişiklik gösterebilir) olmalıdır. - Malzeme Kalınlığı: 1.5-3 mm arası (laboratuvar güvenliği için güçlendirilmiş cam) olmalıdır. - Kenar Tipi: Düz veya hafif dışa doğru genişleyen kenar - Isıya Dayanıklılık: 400°C'ye kadar dayanıklı olmalıdır. - Kimyasal Dayanıklılık: Asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı dirençli olmalıdır. - Şeffaf Yüzey: İçerideki çözeltilerin gözlemlenmesi için tamamen şeffaf yapıda olmalıdır. - Düşük Genleşme Katsayısı: Ani sıcaklık değişimlerine karşı düşük genleşme gösterir, böylece kırılma riski düşük olmalıdır |
| Petri kabı kare şeklinde 12*12 cm – (12lik=1paket) | - Şeffaf polistirenden üretilmiş olmalıdır. - 120 mm uzunluğunda ve kare şeklinde olmalıdır. - Toplam 1000 adet teslim edilmelidir. |