TEKNİK ŞARTNAMELER

M-Wire Niti Döner Eğe X4 ve X5

- Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ürünün blister paketinde belirtilmelidir.

- Ürünün çapraz kesiti dikdörtgen olmalıdır.

- Ürün dikdörtgen kesiti eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmasını sağlamalıdır.

- Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır.

- Ürün önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir.

- Ürün tek kullanımlık olarak gelmelidir.

- Ürünün endo-motor içine giren sapı 11 mm olmalıdır.

- Ürün kanal içinde hareketi sırasında debrislerin koronale doğru atılmasını sağlamak adına daha genişletilmiş bir alana sahip olmalıdır.

- Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.

- Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

- Ürünün çapı ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda olmalıdır.

- Ürün siyah renkli eğesi ISO #40 boyutunda .06 taper açısına sahip olmalıdır. (X4)

- Ürün çift sarı renkli eğesinin ISO #50 boyutunda .06 taper açısına sahip olmalıdır. (X5)

- Ürün değişken taperli olmalıdır.

- Ürünün eğe boyları 21, 25 ve 31mm uzunluklarında olmalıdır. Teslimat esnasında ürünün boyutları komisyonumuzca seçilecektir.

- Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.

- Ürün sorti olarak 3’lü ambalajlarda X4 ve X5 olarak gelmelidir.

- Ürün blister pakette her bir eğe ayrı ayrı paketlenmiş şekilde gelmelidir.

- Blister paket üzerinde ürünün referans numarası, boyu, çapı, açısı, devir hızı, üretim yeri, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

- Ürün kendi standartlarında ve aynı markada uyumlu gutta perka ve paper pointlere de sahip olmalıdır.

M Wire Niti Döner Eğe ile Uyumlu Gutta Perka

- Ürün ProTaper Next Rotary sistem ile hazırlamış olduğunuz kanalların apikal ve orta 1/3ünü tamamıyla doldurabilmesini sağlamalıdır.

- Ürünün boyları her bir Protaper Next X4 ve X5 eğelerinin şekil ve çapına uygun şekilde bulunmalıdır.

- Ürünün sapında kullanılan renk, Protaper Next X4 ve X5 eğelerinin renk kodları ile aynı olmalıdır.

- Ürün conform tip olmalı ve obturator olarak kullanılabilmelidir. Bu husus kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- Ürün kutusunun içinde hijyen açısından 10’lu bölümler halinde bulunmalıdır.

- Ürün Protaper Next X4 ve X5 eğelerinin şekil ve çapına uygun asorti olarak 60’lık kutularda bulunmalıdır.

- Ürün kutusunun kenar etrafında hermetik şekilde kapanmasını sağlayan bantlar olmalıdır.

- Ürün kutusunun üzerinde son kullanım tarihi belirtilmelidir.

- Ürün 29mm uzunluğa sahip olmalıdır.

M Wire Niti Döner Eğe ile Uyumlu Paper Points

- Ürün ProTaper Next Rotary sistem X4 ve X5 ile hazırlamış olduğunuz kanalların tamamıyla kurulamasını sağlamalıdır.

- Ürünün sapında ayırt etmesini kolaylaştırmak amacıyla renk kodları olmalıdır.

- Ürün ProTaper Next Rotary X4 ve X5 lerden 90 ar tane olmak üzere asorti 180’lik kutularda olmalıdır.

- Ürünün uzunlukları 29mm.olmalıdır.

- Ürünler hijyen açısından 5’li steril paketlerde olmalıdır.

- Ürünlerin kutularının üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

- Ürün üzerinde 18, 20, 22mm’yi belirtir işaretler olmalıdır.

Retreatment Eğesi

- Ürün kanalın kuronal üçlüsünde, orta üçlüsünde ve apikal üçlüsünde kullanmaya uygun üç eğeden oluşmalıdır.

- Ürün her bir eğenin üzerinde kullanım sırasını gösterir sayıda işarete sahip olmalıdır.

- Ürünün İlk eğesi 16 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO #30 ve %9 taper açısında   ve ucu aktif olmalıdır. Kanalın koronal üçlüsünde çalışabilir olmalıdır.

- Ürünün ikinci eğesi 18 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO #25 ve %8 taper açısında olup ucu pasif olmalıdır. Kanalın orta üçlüsünde çalışabilir olmalıdır.

- Ürünün üçüncü eğe 22 mm uzunluğunda, apikal çapı ISO #20 ve %7 taper açısında   olup ucu pasif olmalıdır. Kanalın apikal üçlüsünde çalışabilir olmalıdır.

- Ürün 6’lık kutuda (her bir eğeden ikişer adet) asorti set halinde olmalıdır.

- Ürün gutta perka esaslı maddeleri sökmek için 500-700 rpm kullanılabilir olmalıdır.

Acteon Marka Uyumlu İrrigasyon Aktivasyon Ucu (20/25mm)

- Kurumumuzda var olan Satalec Marka ultrasonik cihaza uyumlu olmalıdır.

- Ürün ISO #20 boyutunda ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Kök kanal irrigasyonu işlemi için kullanılır olmalıdır.

- İrigasyon uçları 4’lü kutu ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilasyona ait bilgiler yer almalıdır.

- 134C'ye kadar steril edilebilmelidir.

- Ambalaj üzerinde firma adı, tip numarası, seri numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

- Ürün CE onaylı olmalı ve üzerinde seri no ve tipi yazmalıdır.

Sıcak Doluma Uygun Biyoseramik Esaslı Kanal Dolum Patı

- Daimi kök kanalı dolgusu için geliştirilmiş olmalıdır,

- Önceden karıştırılmış, kullanıma hazır, enjekte edilebilir formda olmalıdır.

- Alüminyum içermeyen bir ürün olmalıdır.

- Ürün sıcak obturasyon teknikleri ile kullanım için uygun fiziksel özelliklere sahip olmalıdır.

- Kondenzasyon esaslı bir teknikle kullanılabilmelidir.

- Ürün dentin tübüllerinde bulunan nem ile sertleşebilmelidir.

- Biyoseramik materyal ile dentin tübüllerinde maksimum adezyon sağlanabilmesi için ürün hidroksiapatit oluşumu sağlamalıdır.

- Manipulasyonu ve kullanımı kolay olmalıdır.

- Oda sıcaklığında üç boyutlu hermetik dolum yapabilmelidir.

- Diş yapısında oluşabilcek çatlakları önlemelidir.

- Mikroorganizma oluşumu minimum seviyeye indirmelidir.

Konservatif kanal tedavisi için uygun kullanıma sahip olmalıdır.

- Biyoaktif, biyouyumlu ve antibakteriyel etkinliği olmalıdır.

- Sertleşme sırasında sızıntı oluşturmamalıdır ve bir miktar genleşme sağlamalıdır.

- Hidrofilik olmalıdır ve hidroksiapatit üretmelidir.

- Sertleşme sırasında pH>12 olmalıdır. Kullanımdan 1 ay süre ile kanal içerisinde pH değeri en az 11’in üzerinde devam edebilmelidir.

- Çalışma süresi oda sıcaklığında yaklaşık 4 saat olmalı.

- Kanal tedavisinden sonra post operatif hassasiyete neden olmamalıdır.

- Ürün ağırlığı 1.5 gr olmalıdır.

- Paket içerisinde 15 adet yedek uç bulunmalıdır.

Kaşık Şekilli, Isıl İşlem Görmüş, İrrigasyon Aktivasyonu İçin Kullanılan Döner Eğe

- Nikel Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- Eğeler 800-1000 rpmlik devir aralığında1 Ncm tork ile olarak, redüksiyonlu anguldurva ile kullanılabilir olmalıdır.

- Eğe MaxWire alışımının hafıza prensibi ile kanal içerisinde sıkışmadan Martensitic (düz) yapıdan Austenitic (kıvrımsal eğimli) yapıya 35C ‘da geçebilmelidir.

- Eğelerin uç kısımları keskin olmayan yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğeler 3’lü sorti olarak orijinal blister ambalajında olmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğenin apikal numarası 30, açısı 0 (sıfır) olmalıdır (30/.00)

- Eğe ISO renklerine uygun olarak numaralandırılmış olmalıdır.

- Eğe, 25 mm’lik standart uzunlukta olmalıdır ve her bir eğenin yanında eğeye özel endometre verilmelidir.

- Her bir eğe üzerinde stoper mevcut olmalıdır.

- Her bir eğe elekrokimyasal yüzey parlatma işleminden geçmiş olmalıdır.

- Eğe, kimyasal solüsyon ile dezenfekte edilmeye uygun yapıda olmalıdır.

- Her bir blister içerisinde orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Ürün CE belgeli olmalıdır.

- Eğeler kanal içerisinde 3D (3 boyutlu) çalışabilmelidir.

- Eğenin bıçak sistemi micro bıçak sistemine sahip olmalıdır.

- İrrigasyon solüsyonunun aktivasyonu için kullanılabilir olmalıdır.

Elmas Kesme Diski

- Orta/Yüksek sertlikte olmalıdır.

- Demir ve demirdışı malzemelerin genel uygulamaları, bakır, alüminyum, metal matriksli kompozitler, PC kartları, termal sprey kaplamalar ve titanyum alaşımları kullanımı için uygun olmalıdır.

- Tane Büyüklüğü 150 mesh olmalıdır.

- Elmas Katman Kalınlığı 6 mm olmalıdır.

- Göbek Çapı 12.7 mm olmalıdır.

- Çap 101.1 mm olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda bulunan mevcut cihaz (Isomet, Buehler) ile uyumlu olmalıdır.

- Daha önce kullanılmamış ürünler için laboratuvarda bulunan cihazımız üzerinde demo yapılmalıdır.

- Demo yapılmamış ya da daha önce kullanılmamış ürünün teklifi değerlendirilmeyecektir.

- Ürün teslimi teklif veren firma tarafından yapılmalıdır, kargo ile gönderilen ürünler teslim alınmayacaktır.

- Ürün ile ilgili fabrikasyon hatalarına karşı en geç 1 iş günü içinde firma yenisi ile değiştirecektir.

EDTA %17 irrigasyon solusyonu (200g)

# EDTA %17 200g kırmızı kapaklı, siyah şişede olmalı.

# Eğeleme işlemleri arasında, kök kanal irrigasyonu için kullanılabilir olmalı.

# İnorganik doku çözücü olmalı.

# Şelasyon ve smear tabaksı giderme özellikleriyle etkili irrigasyon sağlamalı.

- Paket İçeriği%17 EDTA 200g ve 5ml boş şırınga olmalı.

Sodyum Hipoklorit İrrigasyon Solusyonu %5.25 Siyah Plastik Şişede (400ml)

# %5.25 Sodyum Hipoklorit 400 ml siyah plastik şişede olmalı.

- Mekanik kanal genişletme sırasında ölü pulpayı kaldırmalı.

- Kanal dolgusundan önce dentin tübüllerin ağzını açığa çıkarmak için (şampanya efekti) kanalı temizlemeli.

- Kök kanalı dolgusu yapıldıktan sonra durulanmadığında ortaya çıkabilen renklenmeyi engellemeli.

- Ürünün içindeki sodyum hipoklorit, organik madde ile temasa geçtiği anda hemen etkisiz hale getirmeli.

- Paket İçeriği %5.25 NaOCl, 400g ve uygulama şırıngası şeklinde olmalı.

Soğuk Akrilik:

- Toz likit halinde olmalı.

- Kendiliğinden sertleşebilmeli

FLUORESCEIN Boya

- Ürün saflığı 95% olmalıdır.

- Ürün moleküler ağırlığı 332,31 olmalıdır.

- Ürün kristal ya da toz formda olup rengi turuncudan koyu turuncuya ya da kırmızıdan koyu kırmızıya olmalıdır.

- Erime noktası 320 °C olmalıdır.

- Ürün 10g olmalıdır.

- 1N NaOH ‘da 50 mg/ml çözünebilmelidir.

- Molar emiciliği E (490 ± 2nm) ≥ 70000 olmalıdır.

- Kuruma kaybı (105 °C’de) %55,0 olmalıdır.

- Ürün uygun koşullarda teslim edilmelidir.

Beefill 2 in 1 sıcak dolum cihazı ile uyumlu gutta perka kartuş

- Beefill 2in1 sıcak dolum cihazı ile uyumlu olmalıdır.

- 25G/0.45mm ölçülere sahip gutta perka kartuş olmalı.

- 10’lu paket halinde olmalıdır.

Beefill 2 in 1 sıcak dolum cihazı ile uyumlu plugger 50/.05 (sarı)

- Beefill 2 in 1 sıcak dolum cihazı ile kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Uç 50/.05 boyut ve sarı renk koduna sahip olmalıdır.

Beefill 2 in 1 sıcak dolum cihazı ile uyumlu plugger 40/.03 (siyah)

- Beefill 2 in 1 sıcak dolum cihazı ile kullanıma uyumlu olmalıdır.

- Uç 40/.03 boyut ve siyah renk koduna sahip olmalıdır.