TEKNİK ŞARTNAMELER

(SARF MALZEME)

10. COPPER PANS&COVERS, PKG200

Kurumun mevcut DSC cihaz ile çalışmak için uygun olmalıdır. Bakır malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 40 mikrolitre hacimde olmalıdır. Cihaz çalışmasında (-170oC) ile (+730 oC) sıcaklık aralığına uygun olmalıdır.

11. ROBOTİC PANS AND COVERS

Kurumun mevcut DSC cihaz ile çalışmak için uygun olmalıdır. Alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 50 mikrolitre hacimde olmalıdır. Cihaz çalışmasında (-170oC) ile (+600 oC) sıcaklık aralığına uygun olmalıdır. Hermetik olarak preslenmeye ve uçucu numuneler ile çalışmaya uygun olmalıdır.

12. TEM GRİDS 200 MESH

- Bakırdan yapılmış olmalıdır.

- En fazla 19µm kalınlıkta olmalıdır.

- 3.05 mm çapında olmalıdır.

- Bir gridde 300 adet kafes olmalıdır.

- Kafes açıklığı (Pitch) 83 µm kafes boşluğu (Hole) 58 µm ve bar genişliği  25 µm olmalıdır.

- Işık geçirgenliği en az %49 olmalıdır.

  - TEM-SEM MALZEME SETİ

- Twill-Jean Cleaning Cloths

- Tiftiksiz, yumuşak, saf pamuk yapıdadır.

- Hassas EM parçaların parlatılması ve hassas parçaların temizlenmesi için kullanılacaktır

- Yumuşak ve değerli metalleri temizlemek için kullanılabilir.

- Beyaz renkte olmalıdır.

- 4 inç x 4 inç boyutunda olmalıdır.

b) Polishing Paste 150 GR

- Tüp içerisinde temin edilmelidir.

- Özellikle paslanmaz çelik ürünler ve yüzeyler için uygundur.

- Doğrudan ürünlere uygulanabilir ve mendil ile cilalanabilir

c) Bulk Specimen Holder – M4

- Toplu numune tutucu,

- 32 mm (1-1 / 4 ") çapa kadar düzensiz ve yuvarlak numuneleri tutar.

- İki set paslanmaz çelik alyan vidalı alüminyumdan yapılmıştır.

- Alyan anahtarı dahildir.

- Tutucu boyutu Ø40 x 13 mm yüksekliğindedir.

D) 32 mm cyl mnt with 3 clip,m4

- Hitachi Regulus 8320’a uyumlu olmalıdır.

- 32 mm çapta 10mm yükselikte olmalıdır

- 3 adet tutcu bulundurmalıdır.

E) 90 cross section holder, m4

- Bu Kesit Tutucu, yaylı pirinç kelepçeli ve topraklama klipsli alüminyumdan yapılmıştır

- Numuneyi 90 ° açıyla tutar

- KlipS genişliği 6,35 mm'dir. 11 mm'ye kadar numune kalınlığını barındırır.

- Klips, minimum yüzey sıkıştırma alanı ve görüntülenen yüzeyde topraklama sağlar.

F)  Quantifoıl r2/2cu200 pk100

- 2µm çaplı delikiçermelidir.

- 2µm ayırma

- 200 mesh bakır grid üzerinde olmalıdır

- 100 grid/paket olmalıdır.

G) Dumostar high precision tweezer

- 110 mm uzuluğunda olmalıdır.

- Cilalanmış olmalıdır.

- 0.10 x 0.06mm minimum uç kalınlığı olmalıdır

- Antikoroziv ve nonmanyetik olmalıdır.

H) Filaments jeol, k type bx/6

- Paslanmaz çelik hizalama halkasında seramik içermelidir.

- Seramik diskin çapı: 28.0mm

- Pin çapı: 1.2mm

- Pinlerin merkezden merkeze mesafesi: 8.0mm

I) Carbon conductive tape 12mm w x 5m l

- İletken yapıştırıcı, solvent içermeyen, karbonla doldurulmuş akrilik bir yapıştırıcıdır.

- Etil asetat, etanol, izopropanol veya alkollerle numune altlığından çıkarılabilir.

- Çalışma sıcaklığı maksimum 60 ° C'dir (140 ° F).

- 12 mm genişliği 5 m uzunluğu vardır.

J) Carbon conductive tape 25mm w x 5m l

- İletken yapıştırıcı, solvent içermeyen, karbonla doldurulmuş akrilik bir yapıştırıcıdır.

- Etil asetat, etanol, izopropanol veya alkollerle numune altlığından çıkarılabilir.

- Çalışma sıcaklığı maksimum 60 ° C'dir (140 ° F).

- 25 mm genişliği 5 m uzunluğu vardır.

K) Penset, straight forceps, serrated tips, 127 mm

- Düz olmalıdır.

- 127 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Ucu kavramayı sağlamak için tırtıklı olmalıdır.

  - HÜCRE KÜLTÜR SETİ

- T25 flask içerisinde üretilmiş olarak teslim edilmelidir.

- Pasaj numarası belli olmalıdır.

- Aşağıdaki hücreleri içermelidir.

  - HeLa/AN1 - 90061901

  - Saos-2/An1 - 02111901

  - MRC5/An1 - 96101701

  - HT29/An1 - 97042201

  - 3T3-950217

- Kontaminasyon kontrolü yapılmış olmalıdır.

  - MİKROSKOP SARF SETİ

A- HALOJEN LAMBA (HXP R120W 45C VIS)

- Mikroskobide kullanıma uygun olmalıdır

- 120 W akıma sahip olmalıdır

- 1.4 A Lamba akımı olmalıdır.

- 2800 lm nominal ışık akısı olmalıdır.

- Fakal uzunluğu 45 mm olmalıdırç

- En az 2000 saat ömrü olmalıdır.

B- CIVA BUHARLI LAMBA (HBO 50W 39V ACL1)

- Mikroskobide kullanıma uygun olmalıdır

- 50 W akıma sahip olmalıdır

- 1.3 A Lamba akımı olmalıdır.

- Lümen etkiliği 40 lm/W olmalıdır.

- En az 2000 saat ömrü olmalıdır.