ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLERLİ ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü için alınacak olan 1 adet Renkli Dopplerli Ultrasonografi sistemi teknik şartnamesidir.

1.	VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu bölümde belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dökümanları ile belgelemek zorundadır. Orijinal teknik dökümanlar Türkçe tercümeli ve noter onaylı olarak sunulacaktır. Dökümanlar ile belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dökümanlar geçersiz kabul edilecektir.

Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dökümanları üzerinden işaretleyerek ispat edeceklerdir.

  - Sistem üst (premium) seviye ultrasonografi cihazı olmalıdır. Teklif edilen renkli Doppler ultrasonografi sistemi tümüyle dijital tasarıma sahip olmalıdır. İleride gerçekleşebilecek teknolojik gelişmeler sisteme kolayca adapte edilebilmelidir. Ayrıca sistem ham bilgi işleme özelliğine sahip olmalıdır. Sistemin ham bilgi işleme özelliği teknolojisine sahip olduğu orijinal teknik dökümanlarla ispat edilecek ve bu koşulu sağlamayan cihazlar  ihale dışı kalacaktır.

  - Sistem ile abdominal, obstetrik, mammosonografi, musculoskeletal, vasküler, ürolojik, pediatrik, neonatal, yüzeyel organ çalışmaları yapılabilmelidir.

  - Cihazda en az aşağıda listelenen görüntüleme modları bulunacaktır:

- B Mod

- B+B Mod

- B+M Mod

- M-Mod

- Pulse-Wave Doppler

- Renkli Doppler

- Eş zamanlı tripleks mod (B Mod+Pulse Wave+Renkli Doppler)

- Power Doppler Imaging (Color Doppler Energy Imaging veya Color Angio vb.)

  - Teklif edilen sistem tam dijital beamformer’a sahip olmalıdır. Cihazın kanal sayısı en az 300.000 olmalıdır.

  - Sistem, sesin penetrasyonunu ve temporal rezolüsyonu arttırarak teknik olarak görüntülenmesi zor hastalarda incelemeyi kolaylaştıran N-Sight veya Agile Beamformer Architecture veya SieStream HD veya iBeam Architecture veya Pure Symhponic Architecture teknolojilerinden birine sahip olmalıdır.

  - Sistem, bağlanabilen problar vasıtasıyla en az 2-18 Mhz bant aralığını destekleyebilmelidir.

  - Sistemin B-Mod görüntülemesi en az 256 (ikiyüzellialtı) gri skalaya sahip olmalıdır.

  - Sisteme aynı anda en az 3 adet prob aktif olarak bağlanabilmeli ve kullanılacak prob cihaz konsolu üzerinden seçilebilmelidir.

  - Sisteme bağlanabilen tüm görüntüleme probları multifrekans veya wideband (broadband) teknolojiye sahip olmalıdır.

  - Sisteme takılan tüm görüntüleme probları ile PW Doppler, renk akışı (CFM), Power Doppler Imaging (PDI-Color Angio) çalışmalar yapılmalıdır ve sistemde yön bilgisi veren Power Doppler bulunmalıdır.

  - Sistem ile elektronik konveks, elektronik lineer ve elektronik sektör taramalar yapılmalıdır. Sistem ile birlikte yeni teknolojiye sahip problar teklif edilmelidir.

  - Sistem ile Doku Harmonik Görüntüleme yapılabilmelidir. Doku harmonik görüntüleme pulse subtraction veya phase inversion veya pulse inversion veya coded phase inversion harmonic tekniklerinden biri ile yapılmalıdır. Bunun dışında filtreleme yolu ile yapılan doku harmonik görüntüleme kabul edilmeyecektir. Sisteme bağlanabilen tüm görüntüleme probları ile (kalem problar hariç) doku harmonik çalışmalar yapılabilmelidir.

  - Cihazda birden fazla kullanıcının, hastalar üzerindeki farklı tarama bölgelerinde değişik problarla yapacağı çalışmalarda, tetkik türüne göre optimum rezolüsyonu sağlayabilecek preset fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca kullanıcı kendine özgü yeni presetler oluşturabilmelidir.

  - Sistemin en az 21 inch, yüksek rezolüsyonlu, LCD veya LED monitörü olmalıdır.

  - Sistemin cine hafızası en az 300 MB veya en az 5000 çerçeve kapasitesine sahip olmalıdır. Sine hafızadaki görüntüler üzerinde post process inceleme ve ölçüm yapılabilmelidir.

  - Sistem ekranındaki görüntü büyüklüğü kademeli değiştirilmeli ve zoomlama yapılmalıdır.

  - Sistemde uygun problar ile en az 1 - 33 cm. aralığında görüntü alınabilmelidir.

  - Sistemde menülere kolay ulaşım ve kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla en az 9 (dokuz) inch büyüklüğünde yüksek rezolüsyonlu dokunmatik menü ekranı (Touch Panel) bulunmalıdır.

  - Teklif edilen sisteme istenildiğinde fiyatı mukabilinde DICOM 3.0 özelliği (store, print, verify, worklist, MPPS, Query/Retrieve) eklenebilmelidir.

  - Sisteme istenildiğinde fiyatı mukabilinde elastografi özelliği ilave edilebilmelidir. Elastografi görüntüsü ile B Mod görüntüsü yanyana aynı ekranda eş zamanlı olarak izlenebilmelidir ve sistem kantifiye analiz (semi-quantification veya quantification) yapabilmeli veya strain ratio özelliği bulunmalıdır.

  - Teklif edilen sisteme istenildiğinde fiyatı mukabilinde TVI/TVM görüntüleme özelliği eklenebilmelidir.

  - B-Mod çalışmalarda çerçeve hızı en az 1.700 çerçeve/saniye değerinin üzerine çıkmalıdır.

  - Sistem PW Doppler modunda PRF değeri en az 0,5-27 kHz arasında olmalıdır. Sistemin Color Dopler modunda PRF değeri en az 0,1-25 kHz arasında olmalıdır.

  - Sistemin toplam dinamik range değeri en az 270 (İkiyüzyetmiş) dB seviyesine çıkabilmelidir.

  - Cihazın mevcut tüm görüntüleme probları (volumetrik problar hariç), tarama işlemini tam elektronik olarak gerçekleştirmeli ve cihazla beraber yeni teknolojiye sahip problar verilmelidir. Teklif edilen sistem; sinyal kaybını azaltıp, iletim hızını ve rezolüsyonu arttıran, pin hasarı olasılığını ortadan kaldıran pinless veya micro-pinless adı verilen prob teknolojisine sahip olmalıdır.

  - Sistemin real time triplex mode özelliği olmalıdır. B-Mod, renk akışı ve spectral Doppler (veya Power Doppler) aynı anda gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmelidir. Sisteme bağlanan bütün problar (kalem problar hariç) ile real time triplex mode çalışma yapılmalıdır.

  - Sistemde, girişimsel işlemler sırasında kullanılan iğnenin görünürlüğünü arttıran özellik (needle visualization veya needle recognition vb.) bulunmalıdır. Bu özellik cihaza bağlanabilen en az 1 adet konveks ve 1 adet lineer prob ile kullanılabilmelidir.

  - Çalışılan dokuya değişik açılarla ses sinyali gönderimini ve böylelikle doku detaylarını daha net elde etmeyi sağlayan teknoloji bulunmalıdır. (Crossxbeam ya da Advanced Sieclear ya da SonoCT, vb.) Bu özellikte ses dalgaları dokuz farklı açıya kadar gönderilebilmelidir.

  - Sistemde görüntüdeki artefaktları elimine edip speckle gürültüsünü azaltarak rezolüsyonu arttıran özellik bulunmalıdır. (Xres ya da High Defination Speckle Reduction Imaging ya da Clarify Vascular Enhancement, vb.)

  - Sistemde oluşturulan görüntüler üzerinde rezolüsyonun maksimum kaliteye ulaşabilmesi için tek bir tuşla otomatik olarak görüntü optimizasyonu yapılabilecektir. Bu özellik hem B Mod da hemde Spectral Doppler modunda kullanılabilmelidir (Auto Optimization ya da Tissue Equilization (TEQ) ya da iOptimize, vb.).

  - Sisteme istenildiğinde ücreti mukabilinde tüm lineer ve konveks problar ile kullanılabilen B-modda 3D görüntüleme özelliği eklenebilmelidir.

  - Sistemde teklif edilen ve edilebilecek olan tüm lineer ve sektör problar ile geniş açılı trapezoid görüntüleme yapılabilmelidir. Ayrıca B-mod çalışmalarında lineer problar ile görüntü sağa veya sola açılandırılabilmelidir. (Lineer Steer, B-Steer, vb.)

  - Sisteme ileride istenildiğinde otomatik intema media thickness (IMT) ölçümü özelliği ücreti karşılığı eklenebilmelidir.

  - Sisteme bağlanabilen tüm görüntüleme probları multifrekans veya wideband (broadband) teknolojiye sahip olmalıdır. Konvansiyonel prob teknolojisine ek olarak, Multi D array veya RS Array veya X-Matrix veya iDMS veya Matriks veya Acoustic Amplifier teknolojilerinden en az birine sahip lineer veya konveks problar da sisteme takılabilmelidir. Bu teknolojilerden herhangi birine sahip olmayan probları kullanan sistemler kabul edilmeyecektir.

  - Teklif edilen cihaza fiyatı mukabilinde incelenen bölgenin taramasını birleştirerek tüm alanın aynı anda incelenmesine olanak veren genişletilmiş alan görüntüsü (en az 60 cm uzunluğunda tarama alanı) özelliği eklenebilmelidir. (extented field of view, panoramik görüntüleme, Siescape, vb.)

  - Teklif edilen cihaza, tiroid taramasında ölçüm ve ilgili açıklamalar ile TI-RADS ACR sınıflandırılmasını içeren Tiroid yazılım paketi (Thyroid Productivity, vb.) istenildiğinde fiyatı mukabilinde eklenebilmelidir.

  - Sistemde DVD read/write sürücüsü olmalı ve entegre en az 300 GB kapasitesinde görüntü arşivleme amaçlı hard-disk veya SSD bulunmalıdır.

  - Sistemde kullanıcının kendine göre programlayabileceği ve daha hızlı hasta bakmasını sağlayacak özel program bulunmalıdır. (Scan Coach, vb.)

  - Sisteme istenildiğinde fiyatı mukabilinde damar lümeninden geçen kan akımını, damar duvar konturlarının üzerine süperpoze olmadan göstermek üzere gri skala akım görüntüleme – B modda akım görüntüleme hemodinamiği (B-Flow veya Advanced Dynamic Flow veya Sie-Flow, vb.) özelliği eklenebilmelidir.

2.	İSTENİLEN SİSTEM KONFİGÜRASYONU :

Cihaz için toplam olarak aşağıda belirtilen sayıda prob, aksesuar verilecektir.

  - 1 adet Wideband veya Multifrekans yüzeyel görüntüleme amaçlı elektronik lineer prob (en az 6-13 MHz frekans bant aralığında çalışmalıdır)

  - 1 adet Wideband veya Multifrekans yüzeyel görüntüleme amaçlı hockey stick veya intraoperatif özellikli elektronik lineer prob (en az 8-18 MHz frekans bant aralığında çalışmalıdır)

  - 1 adet Wideband veya Multifrekans siyatik görüntüleme amaçlı elektronik konveks prob (en az 2-5 MHz frekans bant aralığında çalışmalıdır)

  - 1 adet siyah beyaz videoprinter verilecektir.

  - 1 adet 2 KVa kesintisiz güç kaynağı (UPS) verilecektir.

- TEKNİK SERVİS VE GARANTİ ŞARTLARI:

  - Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının her bir parçası üretim ve işçilik hatalarına karşı ücretsiz 2 (iki) yıl bakım ve onarım garantili olmalıdır. Bu garanti üretici, satıcı ve distribütör firma tarafından ayrı ayrı beyan edilecektir.

  - Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazının garanti süresinin bitiminden itibaren üretici firma tarafından 8 (sekiz) yıl boyunca ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis sağlama garantisi verilmelidir.

Yukarıda belirtilen garantilerle ilgili beyanlar teklifle birlikte verilmelidir