TEKNİK ŞARTNAME

- 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl-DPPH

- Moleküler ağırlık: 394,32 g/mol olmalıdır.

- Kalite düzeyi 100 olmalıdır.

- Renk yeşil görünümlü olmalıdır.

- Mp ~135 °C (dec.) (lit.) olmalıdır.

- Çözünürlük 50MG/ML, CHCL3 olmalıdır.

- Karbon İçeriği 51,5 -58,1 % olmalıdır.

- Azot İçeriği 15,8 -18,8 % olmalıdır.

- Kızılötesi spektrum yapıya uygun olmalıdır.

- 1 g’lık cam şişede olmalıdır.

- Mikroplate

- E-ışın ile sterilize edilmiş olmalıdır.

- Yüksek netlik, %100 saf polistiren olmalıdır.

- Pirojenik Olmayan, DNaz/Rnaz içermemelidir.

- 96 düz kuyucuklu olmalıdır.

- Kapaklı olmalıdır.

- Hücre büyüme alanı 0,32 cm2 olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet olmalıdır.

- Etanol

- Moleküler ağırlık: 46,07 g/mol olmalıdır.

- Sınıf ACS,ISO,Reag. Ph Euro olmalıdır.

- Kaynama noktası 78,3 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Yoğunluk 0,79 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- Patlama sınırı %3,1 - %27,7 (V) olmalıdır.

- Alevlenme noktası 13 °C olmalıdır.

- Erime noktası -114.5 °C olmalıdır.

- Ph değeri 7,0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) olmalıdır.

- Buhar basıncı 57,26 Pa (19,6 °C) olmalıdır.

- Saflık ≥ 99.9 % olmalıdır.

- 2,5 Lt’lik ambalajda olmalıdır.

- Methanol

- Moleküler ağırlık: 32,04 g/mol olmalıdır.

- Sınıf ACS,ISO,Reag. Ph Euro olmalıdır.

- Kaynama noktası 64,5 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Yoğunluk 0,792 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- Patlama sınırı %5,5 - %44 (V) olmalıdır.

- Alevlenme noktası 9,7 °C olmalıdır.

- Erime noktası -97.8 °C olmalıdır.

- Buhar basıncı 128 hPa (20 °C) olmalıdır.

- Saflık ≥ 99.9 % olmalıdır.

- 2,5 Lt’lik ambalajda olmalıdır.

- Asetonitril

- Moleküler ağırlık: 41,05 g/mol olmalıdır.

- Sınıf Reag. Ph Euro olmalıdır.

- Kaynama noktası 81,6 °C (1013 hPa) olmalıdır.

- Yoğunluk 0,78 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- Patlama sınırı 3,0 - 17% (V) olmalıdır.

- Alevlenme noktası 2 °C olmalıdır.

- Erime noktası -45.7 °C olmalıdır.

- Buhar basıncı 98,64 hPa (20 °C) olmalıdır.

- Saflık ≥ 99.9 % olmalıdır.

- 2,5 Lt’lik ambalajda olmalıdır.